Technická specifikace

Obecná charakteristika

- Modulární IP systém

- HW server fyzicky umístěn v prostorách zadavatele

- Realizace systému výhradně drátovým propojením prvků včetně koncových prvků u lůžek klientů, nouzových tlačítek a táhel v koupelnách klientů.

- Systém nabízející modulární řešení s možností budoucího doplnění o dodatečné funkcionality.

- Systém umožňující vykazování péče ve spolupráci se SW třetích stran (CYGNUS). Možnost sledování výkonu pečovatelské služby v reálném čase (historie volání), které se následně automaticky přenesou do SW, používaného pro vykazování péče.

- Systém umožňující adresnou autorizaci – přihlášení personálu pomocí bezdrátových karet, čipu. Přihlášení budou individuální pro konkrétní osobu tak, aby bylo možné evidovat provedené úkony jednotlivými pracovníky.

- Všechny adresné prvky budou vybaveny nadstavbou připravenou pro budoucí možnost rozšíření o bezdrátové volací prvky klienta s možností volání z jakéhokoliv místa v domově a jeho jednoznačným určením. Bezdrátová nástavba musí splňovat direktivu EU o vysoce spolehlivých zařízeních pro tzv. „social alarm“ pracujících na určených frekvencích 869, 20 – 869,25 MHz.

Splnění této podmínky je nutno doložit certifikací přímého dodavatele systému.

- Systém jasně identifikuje místo vzniku nouzové volání – veškeré prvky mají svá uživatelská pojmenování pro jednoduchou orientaci personálu

- Systém eviduje přítomnost konkrétních pracovníků na pokoji klientů a tyto informace zobrazuje na sesterských terminálech

- Vyloučeny jsou instalace pomocí kabelový ch lišt.

Prvky systému:

Terminály personálu

- Ovládání pomocí barevného grafického displeje s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce min. 12“

- Plné ovládání systému z každého jednotlivého terminálu.

- Možnost sdružování provozů jednotlivých oddělení.

- Zobrazení údajů o klientech, pohybu a registraci personálu na oddělení.

- Každý terminál bude zobrazovat veškerá příchozí volání a umožní personálu hovorové spojení do pokojů klientů.

- Možnost adresného volání na pokojové terminály, na ostatní sesterské terminály případné další komunikační prvky klientů a personálu.

- Možnost tzv. centrálního hlášení = vyslání hromadných hovorů, hlášení do určených oddělení

Pokojové komunikační terminály

- Prvek sdružující ovládací prvky pro klienty a personál.

- Volba registrace sestry i pomocného personálu (RFID karta, tlačítko)

- Vyslání žádosti o spojení se sestrou

- Hlasité komunikační spojení s personálem

- Přijetí volání z jiných jednotek v systému s možností vzájemné komunikace

- Vyvolání služebního alarmu

- Vzájemná komunikace se všemi komunikačními prvky systému

- Hlasitá reprodukce zpráv z terminálu personálu na pokoj či v rámci centrálního hlášení na celé oddělení

- Akustická signalizace všech volání z jiných míst systému a systémů v rámci sdruženého provozu, možnost nastavení individuální hlasitosti na daném prvku.

- Ovládání svítidla optické signalizace

- Doplnění o přijímací modul bezdrátový interní pro příjem volání z bezdrátových prvků klienta

- Modul RFID pro přihlášení a identifikaci personálu magnetickou kartou, čipem.

Klientská lůžková tlačítka

- Koncové účastnické tlačítko

- Trvale podsvícené pro lepší orientaci při nízkém osvětlení

- Oboustranné ovládání

Svítidla

- Svítidlo umístěné nad vstupem do místnosti vybavené signalizací

- Optická signalizace stavu na daném místě pomocí

- 5 barev rozlišení dle typu volání

Táhla a tlačítka nouzového volání

- Vyslání nouzového volání do systému

- Použití v koupelnách a sociálních zařízeních

Montáž

- Veškeré montážní a instalační práce

- Veškerá nutná kabeláž

- Náhrady za dopravu, úklid… nutné k zabezpečení dodávky, montáže a zprovoznění systému