Technická specifikace

Název akce:        	II/329 –za mostem č. 329-010- Malý Vestec

Místo realizace: 	komunikace II/329

Staničení:	od 24,100 km – 25,550 km, délka úseku 1,450 km

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v extravilánu obce Malý Vestec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, příčné i podélné nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/329, II/330

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno frézování do hl. 6cm, čištění příkopů, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka vyrovnávky a obrusné vrstvy ACO11 v tl. 50mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, seříznutí a zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm, čištění vozovek metením strojně samosběrem, oprava propustku v rozsahu soupisu prací, VDZ v barvě, instalace směrových sloupků, DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Termín realizace: rok 2025-2026, 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti KH: Vladimír Kratochvíl vladimir.kratochvil@ksus.cz                                                                                                                      725 561 303

Provozní cestmistr:  Michal Veselý   michal.vesely@ksus.cz  702 233566

Správní cestmistr :   Ilona Novotná   ilona.novotná@ksus.cz   724 162747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Veselý