Barevné multifunkční zařízení A3 (25.000 kopií/měsíc)

Běžný provoz

Specifikace multifunkčního zařízení

Typ zařízení: Barevné laserové multifunkční zařízení A3

Zobrazovací proces: elektrostatický laserový

Základní funkce: tisk, kopírování, skenování, odesílání, možnost rozšíření o faxový modul

Rychlost kopírování/tisku (černobíle/barevně): 35 str./min (A4), 17,5 str./min (A3)

Rozlišení tisku: 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi

Automatický oboustranný tisk: A5-SRA3; 52-256 g/m²

Možnost oboustranného skenování a kopírování: automatický otáčející podavač originálů na 100 originálů; A6-A3; 38-157 g/m²

Možnosti dokončování: třídění, dělení do skupin, možnost bezsponkového sešívání

Vkládání papíru:  min. 2.300 listů : 4x 550 listů, A5-A3, 52-220 g/m²; boční vstup: 100 listů, A6-SRA3, vlastní formáty, dlouhý papír, 52-300 g/m²

Tiskové jazyky: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standardně) nebo jiné

Podporované operační systémy: UFR Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.8 nebo novější,
Unix, Linux, Citrix

Tisk z mobilních zařízení a cloudu: Aplikace a řešení na platformě MEAP

Doba do výtisku první kopie (černobíle/barevně): 5.9/8,2 nebo méně

Zmenšení/zvětšení: Zoom: 25-400%, s krokem 1%

Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi

Rychlost skenování (A4, 300 dpi): 70 stran/min (A4, 600dpi) 51 stran/min

Specifikace skenování: síťový TWAIN, skenování do emailu, skenování na FTP,
skenování do SMB , skenování do boxu, skenování do WebDAV, skenování na USB

Cílové adresy skenování: místní, podpora LDAP, rychlá volba

Formáty souborů pro odesílání: Standardně TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohledávatelný optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrovaný) XPS (kompaktní prohledávatlný) Office open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitální podpis)

Komunikační rozhraní: 1000-Base-T/100-Base-T/10-Base-T Ethernet; USB 3.0, bezdrátová síť LAN

Síťové protokoly: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Uživatelské účty: 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + smb složka)

Zabezpečení: Standardně Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), TPM zámek pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, šifrování pevného disku, filtrování adres IP a MAC, IPSEC, ověřování uživatelů; čtečka bezkontaktních karet; tisk až po přihlášení uživatele; záznamy ověřování; zabezpečený tisk;

Systémová paměť: 3 GB
Systémový pevný disk: 250 GB

Ovládací panel: Barevný dotykový panel LCD 9“ a více, plně počeštěné prostředí

Životnost válcových jednotek: 280 000 kopií

Spotřební materiál: min. kapacita tonerů černý 36 000 stran; CMY 19 000 stran, min. životnost zobrazovací jednotky černá, barevná 90 000 stran.

Tonery: součástí dodávky bude kompletní sada plnohodnotných originálních tonerů!!!

Dodání a montáž: součástí zakázky je dodání a montáž zařízení do určeného místa zadavatelem v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.

Záruka: minimálně 60 měsíců

Struktura nabídky: nabídka musí obsahovat jednoznačnou technickou specifikaci, umožňující porovnání se všemi požadovanými parametry, např. formou technického listu.

Čtečka čipových karet pro výběr jednotlivých tisků s využitím zaměstnanecké identifikační karty.

Zadavatel požaduje předložit nabídku pouze zařízeních srovnatelných, nebo vyšších technických ukazatelů.