Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/10149 Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves

Místo realizace: III/10149 – od křižovatky s místní komunikací Sladkovského v Kralupech nad Vltavou až ke křižovatce s komunikací III/24021 v obci Nelahozeves

Staničení:     od 0,511 km do 2,343 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1221A11402 a 1221A115)

délka úseku 1,832 km, prům.šířka  6,1m, plocha 11175,2m2 a 397m2 ploch napojení ulic a odstavných ploch, celkem 11572,2 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, od křižovatky s místní komunikací ul. Sladkovského v Kralupech nad Vltavou až ke křižovatce s komunikací č. III/24021 v obci Nelahozeves. Tento úsek dlouhý 1832 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, porušenou krajnici apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10149

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování celého úseku hloubka 100mm. Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S průměrná tl.  50mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, (včetně napojení bočních ulic a zast. BUS), vše včetně spojovacích postřiků. Dále ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je výšková úprava pustí a šachet 20ks, sejmutí navýšených krajnic s odvozem na recyklační středisko a jejich zpevnění asfaltovým R-materiálem. Obnova  vodorovného dopravního značení v provedení barva/plast - vodící čáry 12,5cm a plošné VDZ (3x přechod a 2x zast. BUS).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: 2026  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka