Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2443 N. Ves - křižovatka se sil. III/0093

Místo realizace: silnice III/2443 Nová Ves a Čakovičky, okres Praha-východ a Mělník

Staničení:  od 2,623 km do 3,460 km (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A118 – 1222A117)

délka úseku 837 m, prům. šířka 5,7 m, plocha 4 791 m2 ( včetně plochy hospodářských vjezdů)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, od obce Nová Ves až ke křižovatce silnice č. III/0093 v katastru obce Nová Ves a Čakovičky. Úsek je dlouhý 837 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2443

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování živičných vrstev, v obci 100 mm (staničení km 2,623-2,880), mimo obec 50 mm (staničení km 2,880-3,460), sanace okrajů vozovky v ploše 837 m2 (bude upřesněno na místě), pokládka  ACL 16+ v průměrné tloušťce 50mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+  50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového R-materiálu, hloubení příkopů (tvar viz. příloha) vč. odvozu na recyklační středisko, zřízení VDZ barva, plast (vodící proužky 12,5cm ).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: 2026  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka