Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Tato příloha obsahuje základní informace Zadavatele pro vytvoření cenové nabídky ze strany Dodavatele HW nástrojů vč. adekvátního zaškolení obsluhy.

Obsah

1	Hardware nástroje	1

1.1	Dron s termokamerou	1

1.2	Dron a ruční scanner mračen bodů	3

1.3	PC stanice pro zpracování získaných dat	5

# Hardware nástroje

## Dron s termokamerou

Jednou z hlavních aktivit Zadavatele je snaha v maximální míře identifikovat a odstraňovat slabá místa z pohledu úniku energií.  Vzhledem k tomu, že drtivá část nemovitostí je stavěná v polovině 20.století a údržba se zaměřovala především na udržení provozu, nebyla přijímaná opatření směrována primárně na úsporu energií, na což bychom se rádi, v následujícím období, právě díky technologiím rádi zaměřili.

Zadavatel disponuje objekty většinou umístěnými v centrech měst nebo městské zástavbě a žádá Účastníka o zohlednění této skutečnosti při návrhu řešení.

Z tohoto důvodu je Zadavatel připraven právě díky pořízení termokamery identifikovat nejen slabá místa z pohledu úniku tepla, ale také identifikovat a řešit problémy s nadměrnou vlhkostí, lokalizovat poškození střech nebo provádět kontrolu funkčnosti a efektivity solárních panelů.  Teprve na základně konkrétních zjištění rozsahu lze kvantifikovat nejen závažnost úniků/poškození, ale také navrhnout nejvhodnější opatření. Dochází tak nejenom k úsporám na straně nižších nákladů na energie, ale také díky tomu, že se opravy realizují na správných resp. správně cílených místech (nedělají se plošná řešení).

Minimální technologické parametry (Dron, kamera, CSM radar, baterie, nabíjecí stanice na baterie):

DRON:

    - Dron kategorie OPEN se štítkem C2

    - Doba letu min 40 min.,

    - Odolnost vůči větru min 10 m/s,

    - Odolnostní standard IP54,

    - Operativní teplota min. mezi -5 až 40°C,

    - Komunikace s dronem až na vzdálenost 15 km,

    - Senzory pro detekci překážek a pozicování,

    - Ovladač s min 5-5,5palcovým displejem, rozlišení min. 1080p, jas 1000 cd/m2,

    - Naprogramování vlastní specifické mise,

    - Systém pro monitoring celého systému (pomocí notifikací spravuje o možných krizových scénářích nebo posílá informace ohledně údržby),

    - Do systému se ukládá veškerá historie dronu (trasy letu či nalétané kilometry),

    - Bateriový systémem, který umožnuje rychlou výměnu baterie bez nutnosti vypnutí celého systému,

    - Rychlonabíjecí stanice pro min 4 letové baterie a min 2 dálkové ovladače,

KAMERA:

    - Termovizní kamera s rozlišením min 640x512,

    - Min. 20x hybridní optický zoom (max. 128násobný zoom),

    - Noční	 vidění, širokoúhlá (rozliš. min 10 MP) a zoomovací část (rozliš. 8 MP), Termální senzory + laserový zaměřovače (možnost sledování optického i termálního vstupu sledovat současně díky funkci sledování na dálkovém ovladači,

    - Min. 2x/8x optický zoom (max. 32násobný),

    - Pracovní teploty min v rozmezí -5°C do 40°C,

    - Možnosti inteligentních režimů (sledování objektů, jejich označení apod.)

    - Přehled o různých oblastech a vrstvách (barevné rozlišení),

    - Teplotní alarm,

    - Možnost úprav termálního senzoru pro větší citlivost a různá teplotní spektra,

CSM RADAR:

    - Detekce překážek s automatickou brzdou dronu,

    - Detekce objektů na vzdálenosti min do 28 m.,

    - 360 ° pokrytí,

    - Fungování v šeru i v noci,

    - Krytí IP54

NABÍJECÍ STANICE NA BATERIE:

    - Možnost nabíjení baterií pro dron i ovladač současně

    - 220-240 V–60 min.,

    - Provozní teplota: max od -10° do 40°C,

    - Min množství nabíjení baterií: 4ks,

    - Napájecí kabel,

    - Pro větší váhu celé nabíjecí stanice je požadováno provedení v kompaktním boxu s madlem/madly (nepovinně kolečka).

Ke všem komponentám je nutná min. 1 sada záložních baterií.

Školení

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky bylo také řádné odborné a plnohodnotné proškolení obsluhy z řad zaměstnanců KÚSK (3-5osob) vč. potřebných certifikací a licencí pro kategorii OPEN A2 (např. pro drony, které mají záznamové zařízení atd.) v souvislosti s obsluhou a údržbou dodávaných zařízení.

Software

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky byl také adekvátní SW, který umožní základní vizualizaci získaných dat.

## Dron a ruční scanner mračen bodů

Jinou kategorií je scanování interiéru a exteriéru pro získání mračna bodů a jejich následná konverze do projektové dokumentace (volitelně 2D/3D). Velkým handicapem při plánování rozsahu a především finanční náročnosti úsporných opatření je nedostatečná projektová dokumentace aktuálního stavu budov. Zejména u historických budov nebo rozlehlých areálů, které se často rekonstruovali po částech a v dlouhém časovém rozpětí.

Zadavatel proto plánuje pořízení HW pro scanování vnitřních prostor (ruční scanner) a obálky budovy (dron), aby z naměřených dat mohl následně externím dodavatelem nechat zpracovat aktuální PD. Zajistí tak reálné hodnoty např. podlahových ploch, okenních výplní, rozlohu střechy, celkové kubatury jednotlivých místností, rozsah ploch zdí/stropů pro výmalbu apod.

Teprve s takto naměřenými hodnotami odpovídajícími skutečnému stavu je možné efektivně plánovat náklady na dílčí opatření – výměna oken, rekonstrukce střechy, sanace sklepních prostor od vlhkosti, zateplení části nebo celého objektu apod.

- Minimální technologické parametry (Dron pro laserové scanování velkých areálů a vysokých budov včetně autonomního provozu):

    - Dron kategorie OPEN se štítkem C2

    - Doba letu min 40 min.,

    - Odolnost vůči větru min 10 m/s,

    - Odolnostní standard IP54,

    - Operativní teplota min. mezi -5 až 40°C,

    - Komunikace s dronem až na vzdálenost 15 km,

    - Senzory pro detekci překážek a pozicování,

    - Ovladač s min 5-5,5palcovým displejem, rozlišení min. 1080p, jas 1000 cd/m2,

    - Naprogramování vlastní specifické mise,

    - Systém pro monitoring celého systému (pomocí notifikací spravuje o možných krizových scénářích nebo posílá informace ohledně údržby),

    - Do systému se ukládá veškerá historie dronu (trasy letu či nalétané kilometry),

    - Bateriový systémem, který umožnuje rychlou výměnu baterie bez nutnosti vypnutí celého systému,

    - Rychlonabíjecí stanice pro min 4 letové baterie a min 2 dálkové ovladače.

NABÍJECÍ STANICE NA BATERIE:

    - Možnost nabíjení baterií pro dron i ovladač současně

    - 220-240 V–60 min.,

    - Provozní teplota: max od -10° do 40°C,

    - Min množství nabíjení baterií: 4ks,

    - Napájecí kabel,

    - Pro větší váhu celé nabíjecí stanice je požadováno provedení v kompaktním boxu s madlem/madly (nepovinně kolečka).

Ke všem komponentám je nutná min. 1 sada záložních baterií.

- Minimální technologické parametry (Ruční zobrazovací scanner včetně adekvátního softwaru nutného jako nástroj pro práci s mračny bodů):

    - Hmotnost: do 4kg (včetně baterie a souvisejícího příslušenství, přičemž každé jedno příslušenství může vážit max. 2,4kg),

    - Viditelná signalizace stavu skeneru,

    - Kompatibilita s mobilním zařízením (IOS, Android),

    - Třída laseru 1,

    - Minimální požadované porty pro komunikaci: USB port, bezdrátová LAN (WiFi),

    - Napájení: vyjímatelná baterie, min. 120 minut provozu,

    - Úložiště a vnitřní paměť: min. 500 GB

    - Směrodatná odchylka: max. 10 mm

    - Dosah minimálně 100 m

    - Odolnostní standard IP54, vnitřní i venkovní použití,

    - Minimální rychlost skenování: minimálně 640 000 bodů za vteřinu,

    - Schopnost v rámci skenování změřit temná místa bez dodatečného osvětlování (sklepy, půdy apod.)

    - Vnitřní i vnější použití 0°až +40°.

    - Možnost zobrazovat a kontrolovat průběh skenování s náhledem mračna bodů.

    - Schopnost měřit body bodového pole pro použití v národním souřadnicovém systému.

• Ke všem komponentám je nutná min. 1 sada záložních baterií.

• Součástí dodávky bude také Teleskopický monopod na připevnění skeneru pro měření v nepřístupných místech a pro měření bodů bodového pole skenerem, jako s výtyčkou.

• Součástí dodávky bude také GNSS přijímač pro určování bodů ve volném terénu včetně teleskopického monopodu, kontroleru vizualizujícího aktuální stav, transportní brašna apod.). GNSS přijímač by měl být v nejvyšší možné míře přesnosti, tzn. v případě použití vysoce přesné statické metody nejlépe v hodnotách:

H 3 mm + 0,1ppm

V 3,5mm + 0,4ppm

Školení

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky bylo také řádné odborné a plnohodnotné proškolení obsluhy z řad zaměstnanců KÚSK (3-5osob) vč. potřebných certifikací a licencí pro kategorii OPEN A2 (např. pro drony, které mají záznamové zařízení atd.) v souvislosti                                 s obsluhou a údržbou dodávaných zařízení.

Software

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky byl také doživotní licence adekvátního SW, který umožní základní vizualizaci a zpracování získaných dat. SW musí být lokalizovaný do českého jazyka.

Hardware

## PC stanice pro zpracování získaných dat s minimální konfugurací:

1. Procesor: min. 24 jader s vysokou frekvencí

2. Operační paměť (RAM) min. 64 GB DDR5

3. Grafická karta (GPU) min. 12 GB

4. Úložiště (SSD):

- Primární disk (OS a software): NVMe SSD (PCIe Gen 4 nebo Gen 5) s kapacitou minimálně 1 TB).

- Datový disk min. NVMe SSD s kapacitou 2 TB

5. Chlazení dostatečné pro stabilitu s komponenty jako CPU a GPU pro udržení stability a výkonu.

6. Zdroj (PSU) s dostatečným výkonem s výkonnými komponentami budete potřebovat silný a kvalitní zdroj (PSU) s dostatečným výkonem (např. 850W, 1000W nebo více), aby dodával stabilní napájení všem komponentám.

7. Monitor min 32"