- Modulová vitrína o rozměru dle specifikací níže	18 ks

Modulová vitrína o vnějším rozměru 600 x 600 x 2000 (šxhxv) mm výška včetně soklu, sokl pod vitrínou – ocel, výška soklu 100 mm, sokl opatřen vaničkou pro silikagelové kazety, povrchová úprava prášková barva (komaxit) v barvě RAL dle volby zadavatele, odnímatelné dvojité dno pro každou vitrínu v barvě RAL v barvě RAL dle volby zadavatele, osvětlení LED bodovými světly, policový závěsný systém.

- Vitrína musí mít celoskleněný obvod, tzv. bezesloupková, samostojná.

- Materiál skla: bezpečnostní vrstvené sklo tloušťky 8mm VSG (4.4.2) splňující bezpečnost P2A s PVB folií a s ochranou proti UV záření.

- Horní a dolní horizontální rám z hliníkových profilů.

- Vitrína opatřena dvěma bezpečnostními zámky s certifikátem splňujícím bezpečnost související s klíčem – třída 2 nebo vyšší.

- Zamykání vitríny zespodu a shora tak, aby zámky nebyly z přední pohledové strany skla viditelné.

- Dveře vitríny otvíravé na zcela skrytých pantech umístěných za sklem, úhel otevření 90 stupňů nebo více.

- V místech spodního a horního horizontálního rámu vitríny sklo pohledově podlakované v barvě RAL dle volby zadavatele.

- Vitríny musí být modulově skládatelné (tzn. rozebíratelné a opětovně složitelné) do vícemodulů, včetně jednoduché i dvojité řady, půdorysného tvaru L či tvaru kříže.

- Součástí dodávky musí být spojovací sady umožňující napojování jednotlivých modulů, a to pro každý jednotlivý modul.

- Součástí dodávky je vyjímatelné dno umožňující cirkulaci vzduchu uvnitř vitríny k silikagelovým kazetám, a to pro každý vitrínový modul.

- Součástí dodávky je vrchní panel včetně osvětlení: LED bodovky 1–2 W, stmívatelné po modulech, 4000 K +-10 %, 9 ks na každý modul vitríny 600x600 mm.

- Vitrína nesmí z důvodu životnosti a opakovaných demontáží obsahovat žádné plastové spojovací díly, pouze kovové.

- V každém vitrínovém modulu 2 ks skleněných polic na závěsném systému s nastavitelnou výškou polic.

- Vitrína postavena na ocelovém svařovaném soklu výšky max 100 mm, s prostorem  pro uložení silikagelových kazet pro pasivní kontrolu klimatu o rozměru nejméně 240x350x50 mm (šxhxv). Kazety nejsou předmětem dodávky.

- K vitrínám doložen ODDY TEST na všechny materiály použité ve výstavním prostoru (zejména na lepidla, těsnění a barvy).

- K vitríně musí být doložen testovací certifikát typové modulární vitríny, prokazující její těsnost o hodnotě menší nebo rovné 0,1AER/24h (výměna vzduchu za 1 den). Certifikát musí být vystaven akreditovanou zkušební organizací splňující normu ISO/IEC 17025.

- Veškeré certifikáty je nutno doložit v rámci výběrového řízení.

- Záruka na vitríny je 36 měsíců.

- Další instalační prvky v barvě RAL dle volby zadavatele

- Sokly duté – 200 x 200 x 200mm (šxhxv)
(MDF 19 mm, lakováno barvou s nízkým obsahem VOC) 	30 ks

- Sokly duté – 200 x 200 x 300mm (šxhxv)
(MDF 19 mm, lakováno barvou s nízkým obsahem VOC) 	10 ks

- Desky rozměr – 370 x 225 x 25mm (šxhxv)
(MDF 25 mm, lakováno barvou s nízkým obsahem VOC)	20ks

- Desky rozměr – 240 x 155 x 25 mm (šxhxv)
(MDF 25 mm, lakováno barvou s nízkým obsahem VOC)	20 ks

- Klíny duté rozměr – 240 x 370 x 225 x 107 mm (šx jednotlivé strany)
(MDF 19 mm, lakováno barvou s nízkým obsahem VOC)	30 ks

- Klíny duté rozměr – 165 x 240 x 155 x 81 mm (šx jednotlivé strany)
(MDF 19 mm, lakováno barvou s nízkým obsahem VOC)	30 ks