Technická specifika pro výběrové řízení „Dodávka a montáž fóliovníku“

Jedná se o dodávku a montáž jednoho fóliovníku s dvojitou dofukovanou fólií a boční rolovací ventilací.

1. Rozměry

- Délka: 30 m

- Šířka: 6,4 m

- Výška hřebene: 3,7 m

- Podchodná výška: 2,8 m

- Počet lodí: 1

2. Základy

- Základové stojny nosné konstrukce: Ø55 × 2 mm

- Základová patka: 20 × 20 cm

3. Opláštění

- Střecha a čela: dvojitá dofukovaná fólie

  - Tloušťka: 200 mikronů

  - UV stabilizace

  - Antikondenzační úprava

  - Propustnost světla: 89 %

  - Minimální garantovaná životnost: 5 let

  - Uchycení fólie: do ocelových a hliníkových zaklapávacích profilů

4. Konstrukce

- Materiál: žárově pozinkovaná ocel

- Oblouky: trubky Ø60 × 2 mm

- Pilíře oblouků: trubky Ø60 × 2 mm

- Podpůrné prvky: trubky Ø28 × 1,5 mm

- Vzdálenost oblouků: 2 m

5. Konstrukce štítů

- Horizontální trubka: Ø60 × 2 mm

- Diagonální vzpěry: 4 ks Ø28 × 1,5 mm

- Horizontální vzpěry: 2 ks Ø28 × 1,5 mm

- Opláštění: stejné jako střecha – dvojitá dofukovaná fólie

6. Větrání

- Boční rolovací ventilace po celé délce obou stran

- Pevný pás z fólie u země: výška cca 50 cm

- Ovládání ventilace: elektrický motor třífázový 400V

7. Čela a vrata

- Dvě pevná čela s šoupacími vraty

  - Rozměr vrat: 2,5 m výška × 2,0 m šířka

  - Konstrukce: jednokřídlá, osově usazená

  - Pokrytí: polykarbonátová deska tl. 6 mm

  - Těsnění: kartáčové těsnění po obvodu

8. Připravenost stavby

- terénní úpravy a inženýrské sítě zajistí zadavatel