Příloha č. 7 - Technická specifikace zakázky :   „Dodávka a montáž vyrozumívacího zařízení pro komunikaci sestra - klient“

Specifikace

Systém sestra-pacient splňující standardy IEC 80001-2-5:2014, včetně certifikace DIN VDE 0834

Komunikační systém sestra - pacient (dále „KSSP“) musí být propojen napřímo s informačním systémem Chytrá organizace. Personál se do systému Chytrá organizace bude přihlašovat automatizovaně, bez nutnosti zadávat přístupové údaje, pomocí RFID tagů. Po přihlášení se personálu na dotykové obrazovce Komunikačního terminálu zobrazí pouze klienti daného pokoje. Veškerá archivovaná data z KSSP (historie volání, historie registrací, času odbavení volání atd.) budou zapsány i do karty klienta v Chytré organizaci. Požadováno doložení propojení výrobce KSSP s informačním systémem Chytrá organizace.

V objektu aktuálně není dorozumívací systém sestra-klient, tzn. nejdou použít původní trasy. V technickém řešení se vždy upřednostní přenos bezdrátový.

Obecná charakteristika

- Centrální server systému je umístěn v prostoru sesterny. Server musí být možné zřídit i jako virtuální

- Systém nabízející modulární řešení, rozšiřování o dodatečné funkcionality.

- Systém umožňující vykazování péče ve spolupráci se SW „Chytrá organizace“, nutno doložit potvrzení o kompatibilitě. Možnost vedení léčebných, pohybových, rehabilitační, dietetických a jiných plánů pro každého klienta s tím, že ošetřující personál po přihlášení na pokoji zadává splnění jednotlivých předepsaných léčebných úkonů, které se následně automaticky přenesou do SW, používaného pro vykazování péče.

| Obhlídka na místě, zkoušky a měření, vytvoření návrhu řešení | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezdrátové pevné tlačítko k lůžku s magnetem | 50 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Bezdrátové pevné tlačítko s táhlem | 7 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Bezdrátové pevné tlačítko pro přivolání pomoci s červeným krytem | 13 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Přijímač HelpLivi | 8 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Akumulátor 12V/7,5Ah | 8 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Mobilní terminál HelpLivi + nastavení | 25 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Lišta hranatá 20x20 | 25 | m | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Montážní a zednické práce - kabeláž, prostupy | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| CYKY 3Cx2,5 | 30 | m | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Zásuvka 230V Tango ABB na povrch (Krabička, zásuvka, krytka,rámeček) | 8 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Spojovací materiál | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Aktivace technologie HelpLivi_nastavení nového uživatele v systému a připrava webového prostředí | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Oživení koncových prvků | 90 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Konfigurace koncových prvků | 90 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Server a 4 stanice (PC) | 5 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Synchronizace systému HelpLivi a Chytrá organizace | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Úvodní školení správy a obsluhy aplikace HelpLivi_zaškolení správy a obsluhy aplikace HelpLivi u zákazníka (obsahuje školení správce, uživatelů a technika). | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Revize elektro na přívod napájení přijímače HelpLivi | 8 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Zákres skutečného stavu systému (formáty PDF a DWG) | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Doprava včetně času techniků na cestě | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| CENA celke v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| MĚSÍČNÍ PLATBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiSIM HelpLivi_Měsíční poplatek za připojení přenosového zařízení (přijímač) do Technologického centra NAM | 8 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Správa webové aplikace HelpLivi_Měsíční poplatek za správu webové aplikace HelpLivi, včetně připojení administrátora | 1 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Služby mobilního terminálu HelpLivi pro personál_Měsíční poplatek za zamykací software a datovou SIM NAM | 11 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Licence aplikace HelpLivi_Měsíční poplatek za poskytnutí licence pro jednoho uživatele (obsluhu) systému HelpLivi | 11 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| V …................ Dne....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |