Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2773 Rostkov - hr. kraje LBC

Místo realizace: silnice č. III/2773 od spáry v km 1,800 přes obce Rostkov a Ouč na hranici kraje  LBC.

Staničení: km 1,800 – 4,532 (Geoportál ŘSD)

(mezi uzlovými body 0331A011 a 0331B004)

délka úseku 2 732 m, prům. šířka 5,0 m, plocha 13660 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy mezi obcí Podhora a hranicí kraje LBC. Tento úsek komunikace, který  navazuje na provedenou opravu je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, nerovnosti, výtluky, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2773

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na konci a začátku úseku, vyčištění celé plochy před pokládkou asfaltových vrstev, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 40 mm, spojovací postřiky před pokládkou asfaltových vrstev a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50mm nad původní niveletu vozovky. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou (bez středové spáry), odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic z R-materiálu v šíři 50cm, vyčištění a prohloubení příkopů s uložením vytěžené zeminy na recyklační středisko, zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).

V obou obcích Rostkov a Ouč je třeba srovnat navýšenou niveletu se stávajícími vjezdy a kříženími místních komunikací. V obci Rostkov je potřeba obnovit odvodnění komunikace, předláždit stávající příkopy, tvořené historicky kamennou dlažbou, v současnosti již značně zanešenou a zarostlou. V obci Rostkov a Ouč budou obnoveny plochy autobusových zastávek.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků

Termín realizace: r. 2026  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka