Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce: II/101 Hostín u Vojkovic

Místo realizace: silnice II/101 Hostín u Vojkovic- od vjezdu do pískovny za obcí až na konec obce ve směru na Vojkovice

Staničení : km 81,096 - 82,879, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A054 a 1222A056)

délka úseku 1 783 m, prům.šířka  6,8m, plocha 12124,4 m2 + plocha napojení bočních ulic o výměře 355m2. Celková plocha 12 479,4 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, část v intravilánu obce Hostín u Vojkovic a část v extravilánu obce, od vjezdu do pískovny za obcí ve směru na Chlumín až na konec obce ve směru na Vojkovice. Tento úsek dlouhý 1783 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, porušenou krajnici apod. Jedná o komunikaci s vysokou intenzitou veškeré automobilové dopravy, hlavně nákladní (pískovny, spojka od dálnice). Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/101

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 1783 m. Bude provedeno frézování živičných vrstev hloubky 100 mm a sanace krajů vozovky v rozsahu 900m2 (bude upřesněno na místě). Následně bude provedena pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16 + v průměrné mocnosti 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je obnovení příkopů, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového r-materiálu frakce 0-22, včetně odvozu odpadu na skládku. Dále budou instalovány směrové sloupky v extravilánu obce a zřízeno VDZ (vodící proužky šířky 25 cm + středová čára 12,5cm) v provedení barva + plast. Součástí prací je také obnovení přechodu pro chodce.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a TKP. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků

Termín realizace: r. 2026 - předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman