Technická specifikace

Název akce: 			III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1

Místo realizace akce :	most na silnici č.III/24513 v km 1,761 přes železniční trať Praha - Kolín před obcí Rostoklaty

- Současný stavební stav mostu:

Popis stávajícího mostu:

Most postaven roku 1954. Most přes tříkolejnou trať Praha – Kolín má délku přemostění 36,90 m a celkovou šířku 8,84 m, plocha mostu je 335,04 m². Nosnou konstrukci tvoří monolitický sdružený rám o 3 polích ze ŽB, v příčném řezu deska se čtyřmi trámy doplněnými u pilířů dolní deskou s půdorysnými náběhy. Opěry železobetonové, členěné, vnitřní pilíře železobetonové. Vozovka z drobné kamenné dlažby částečně překryté tenkým živičným kobercem. Zábradlí z ocelových z profilů. V prostředním poli jsou na mostě osazeny svislé protidotykové zábrany. Most slouží jako nadchod pro zastávku ČD.

Závady:

Současný stavební stav mostu je st. V – špatný. Beton spodní stavby je hloubkově degradovaný, povrch znečistěný od motorových zplodin. Na pilíři v patě stojky je odhalená v hraně korodující výztuž, na druhé stojce jsou odhaleny třmínky. Na podhledu desky a na bocích NK jsou stopy zatékání. Na spodním líci mostovky NK rozsáhlé plochy odhalené korodující příčné výztuže. Na trámech lokální koroze výztuže. Povrch chodníku je porušen množstvím trhlin. Beton říms je povrchově degradovaný, v římse patrné příčné trhliny. Izolační systém je nefunkční. Záchytný systém nevyhovuje bezpečnostním požadavkům platných předpisů pro silniční dopravu mimo obec. Zatížitelnost je omezena - normální na 16 t.

- Náklady stavby jsou dány PDPS:

123 576 086,13 kč bez DPH, tj. 149 527 064,22 tis. Kč s DPH 21%

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Demolice mostu

- Most včetně napojení navazující komunikace

- Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti

- DIO

- Územně-technické podmínky

Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK.

- Termín realizace

-    PD: dle SOD

-    Stavba: předpoklad zahájení v r. 2025-2026

- Doplňující požadavky:

- Zajistit náhradní přechod přes trať v době stavby.

- Koordinovat se sousedními obcemi návaznost chodníku na mostě na připravované chodníky a cyklostezku.

Kontakt :

Ing Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 778 760 077, email: petr.dusbaba@ksus.cz

Zpracoval:   Petr Dusbaba

Datum : 2.9.2025

Fotodokumentace:

|  | Šířkové uspořádání proti směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na levý bok mostu. |