Technická specifikace

Název  akce: III/3325 Straky – hr. obl

Místo realizace:  III/3325

Staničení : od 0,000  do 1,775 km

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, která v současné době převádí osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Závady na komunikaci se objevily v trhlinách, hlubších propadech, výtluky a rozpadech krajnic.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu  komunikace III/3325

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

frézovánÍ do hl 4 cm, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka ACL 16+,  pokládka obrusné vrstvy tl 5 cm, řezání asf krytu vozovky hloubky 5-10 cm, frézování spár a prasklin. Zalití spár asfaltovou zálivkou,čištění krajnic,  zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm,  aplikace VDZ barvou a plastem, instalace nového dopravního značení svislého, lokální sanace krajů vozovky, čištění propustku, oprava čel,nátěry beton konstrukcí, dlažba z lomového kamene vtok a výtok,  instalace směrových sloupků, diagnostika PAU

Záruční doba: 24 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: r.2026/5 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu : Vladimít Kratochvíl               vladimir.kratochvil@ksus.cz,     725 561 303

Provozní cestmistr: Veselý Michal,                      michal.vesely@ksus.cz,             702 233 566

Správní cestmistr: Ilona Novotná,                         ilona.novotna@ksus.cz              724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselý Michal.