Technická specifikace

Název  akce: III/11812 Buk - Jerusalem

Místo realizace: silnice III/11812 Buk - Jerusalem, okres Příbram

Staničení : uzl. st.: 2221A085 – 2221A037, od  8,614  do  9,867 km,

délka úseku  1,253 km,  prům.šířka 6,30 m,        plocha 7 894 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III.třídy mezi obcemi Buk a Jerusalem. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11812.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad na dvě etapy), včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Odfrézování živičného krytu reprofilace v tl. 50 mm v celém úseku, seříznutí krajnice, hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, provedení očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu v šířce 30 cm (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou a plastem 12,5 cm (vodící čára). Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2026                       3 týdny

Přílohy: položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Správní cestmistr:  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr