Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2727 Předměřice n.J., kř. II/610 – kř. III/3314

Místo realizace: silnice III/2727, okres Mladá Boleslav, okres Nymburk

Staničení:    km 0, 000–4, 261 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311A017 a 1311A110)

délka úseku: 4 261 m, prům: šířka 5, 3 m, plocha 22583,3 m2

(včetně křižovatky se silnicí č. III/3314 – plocha: 424 m2)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi křižovatkou se silnicí č. II/610 a silnicí č. III/3314. Oprava silnice je v extravilánu. Úsek je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2727.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů 50 mm na konci a začátku úseku, 2x vyčištění celé plochy samosběrem (před a po vyrovnávce), vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 40 mm, spojovací postřik (před a po vyrovnávce) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic z R-materiálu v šíři 50 cm, hloubení příkopů vč. odvozu na recyklační středisko. Zřízení VDZ - vodící proužky 125 mm a osazení celého úseku směrovými sloupky počtu 168 kusů.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků.

Termín realizace: 2026  –  předpoklad 42 dní

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Josef Vaňousek, provozní cestmistr, tel: 602739774, email: josef.vanousek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka