Technická specifikace

Název  akce: III/33825 Žáky - Tupadly

Místo realizace:  III/33825

Staničení : 0,000 –2,700; šíře: 5,70 m, délka úseku: 2 700m , plocha cca 15 660m2

Popis součastného stavu:

Velmi zatížená silnice III.třídy v intravilánu a extravilánu obcí Žáky a Tupadly

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, výtluky, rozpad a propad  krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33825

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno: seříznutí krajnic+čištění příkopů příkopů s odvozem materiálu na skládku, frézování-zápichy-napojení na stávající povrch, lokální frézování +sanace -vyznačení-při předání staveniště, oprava propustku- , oprava mostu – samostatný rozpočet, výšková úprava poklopů, výšková úprava mříží, výšková úprava krycích hrnků, ,očištění zametením 2x, spojovací postřik 2x, vyrovnávka asfaltový beton-ACL 16+ tl.50mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm..Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu do tl.100mm š-500mm vč. dodání, frézování drážky prořezu spár, těsnění spár asfaltovou zálivkou a VDZ – barva základní.+ VDZ plastem. SDZ – výměna – značky+ trubky-dodávka+ montáž + likvidace stávajících. Směrové sloupky plastové -zřízení +dodání. Svodidlo ocelové silniční – dodávka+ montáž.  Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 05-10/2026

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace III/33825 Žáky - Tupadly

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Vladimír Kratochvíl       vladimir.kratochvil@ksus.cz  725 561 303

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora: Ing. Lenka Netáhlová   lenka.netahlova@ksus.cz  724 106 216

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz    607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                               jan.rysanek@ksus.cz   602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Ján Kukura

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5