Technická specifikace

Název  akce: III/33830 Zbudovice - Tupadly

Místo realizace:  III/33830

Staničení : 3,600 – 4,700; šíře: 5,70 m, délka úseku: 1 100 m , plocha cca 6 380 m2

Popis součastného stavu:

Velmi zatížená silnice III.třídy mezi obcemi Zbudovice - Tupadly,

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, výtluky, rozpad a propad  krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33830

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézování-zápich-napojení na stávající povrch, lokální frézování -vyznačení-při předání staveniště -sanace, očištění zametením, spojovací postřik 2x, vyrovnávka asfaltový beton-ACL 16+ tl.40mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm..Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu do tl.100mm š-500mm vč. dodání, frézování drážky prořezu spár, těsnění spár asfaltovou zálivkou a VDZ – barva základní. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizac: 05-10/2026

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace III/33830 Zbudovice - Tupadly

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Ing..Holan Petr                                 petr.holan@ksus.cz 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl              vladimir.kratochvil@ksus.cz

725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz 607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                               jan.rysanek@ksus.cz602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.