Technická specifikace

Název akce: III/33718 Kluky

Místo realizace: silnice III/33718 Kluky

okres Kutná Hora

Staničení: od km 2,730 do km 4,430 plocha 9 010 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v extravilánu obce Kluky. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou zemědělskou, nákladní a osobní dopravu. Jedná se o spojnici mezi silnicí II. třídy a to II/337 a II/339. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, příčné a podélné trhliny, příčné i podélné nerovnosti a drobné výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/33718.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno: Řezání asfaltového krytu vozovek do tl.50 mm, frézování zpevněných ploch asfaltových do tl.50 mm, frézování bude provedenou pouze pro napojení na stávající povrchy, odstranění krytu zpevněných ploch a asf. pojivem odvoz do 20 km, čištění krajnic od nánosu do tl. 100 mm s odvozem na recyklační středisko, čištění vozovek od nánosu, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.50 mm, spojovací postřik z emulze do 1,0Kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl.50 mm, výplň spár asfaltem, zpevnění krajnic a hospodářských napojení z recyklovaného materiálu do tl.100 mm, vodorovné dopravní značení V4 barvou hladké – dodávka a pokládka.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (zkoušky, atesty, apod.)

Termín realizace: předpoklad 2026, 6 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí manažer oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl email: vladimir.kratochvil@ksus.cz, mob.: +420 725 561 303

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího oblasti Kutná Hora: Lenka Netáhlová email:  lenka.netahlova@ksus.cz mob.: +420 724 106 216

Provozní cestmistr: Tomáš Gajdoš, email: tomas.gajdos@ksus.cz, mob: +420 778 528 535

Správní cestmistr: Jan Ryšánek, email: jan.rysanek@ksus.cz mob. +420 602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Gajdoš Tomáš