Technická specifikace

Název akce: III/12540 Radovesnice I. - Lošany

Místo realizace: silnice č.III/12540 od konce obce Radovesnice I.  začátek obce Lošany

Staničení: III/12540 - od 4,374 km do 6,059 km, délka úseku 1,685 km, průměrná šířka    6,1 m, plocha 10278,5 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu od obce Radovesnice I. až po extravilán k obci Lošany. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak zejména těžkou nákladní, stavební a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na obnovu stávající komunikace se sanacemi.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Předmětem opravy komunikace bude zametání a očištění vozovky, provedení spojovacího postřiku a pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm. Dále bude provedena pokládka asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ v tloušťce 50 mm.

V rámci stavby bude dále provedeno frézování povrchu a frézování spár, zřízení krajnice, úprava napojení na stávající kryt vozovky, provedení zkoušek nezávislou zkušebnou a realizace vodorovného dopravního značení – plošného (barva s balotinou).

Součástí zakázky je návrh, projednání a realizace dočasného dopravního značení DIO

DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM REPROFILAČNÍ FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V CELÉ PLOŠE DO 50MM

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM SANACE DO 100MM

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU SPÁR Š. DO 100MM2

ZTĚSNĚNÍ DILATIČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM s odvozem na skládku

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH (krajnice, sanace)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 6 týdnů od předání staveniště, předpoklad do konce roku 2026

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, 
email: vladimir.kratochvil@ksus.cz, tel: 725 561 303

Vedoucí manažer – zástupce oblasti -   oblast Kutná Hora: Ing. Lenka Netáhlová,

email: lenka.netahlova@ksus.cz tel: 724 106 216

Provozní cestmistr: Luboš Novotný, email: lubos.novotny@ksus.cz.cz, tel: 727 908 795

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Luboš Novotný