cv

Technická specifikace

Název  akce:      III/11126 Drahňovice

Místo realizace: silnice III/11126 Drahňovice, okr. Benešov

Staničení : uzl.st. 1333A052 - 1333A162, v km 0,020  – 2,441, celková plocha 14 041 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11126.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázka zpracování návrhu VDZ a osazení směrových sloupků, včetně zajištění souhlasných stanovisek DOOS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Bude provedeno :

- pomocné práce, zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.

- pomocné práce zajišť. nebo zříz. regulaci  a ochranu dopravy „DIO“

- zeměměřická měření ve výstavbě

- geodetické zaměření – celky - geodetické zaměření skutečného provedení

- frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 50 mm

- řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 100 mm

- odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem

- spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2

- ochranný postřik stavební vápennou suspenzí s dávkováním do 0,25 kg/m2

- výšková úprava poklopů (šachty, vpusti)

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm

- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S

- frézování drážky průřezu do 100 mm2 v asfaltové vozovce

- těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100 mm2

- čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm

- zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm

- uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko

- VDZ plastem hladké – dodávka a pokládka

- VDZ barvou hladké – dodávka a pokládka

- směrové sloupky z plast. hmot vč. odrazného pásku

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně DIO – celková uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců od předání díla

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Předpokládaná doba realizace: rok 2026, délka stavby 6 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace), výsledek PAU

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: vit.bares@ksus.cz, tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Jaroslava Kaucká, e-mail: jaroslava.kaucka@ksus.cz, tel.: 601 156 210

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš