Technická specifikace

Název akce: III/12546 Kbílek – Lošánky

Místo realizace: silnice III/12546 mezi obcemi Kbílek – Lošánky, okres Kolín

Staničení: od 0,000 do 2,100 km, délka úseku 2,100 km, prům. šířka 4,8 plocha 10080 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu a extravilánu mezi obcí Kbílek ve směru k obci Lošánky. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12546.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby, frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km, řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM, frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2, Z těsnění dilatačních spár asf. zálivkou  průřezu do 100mm2, čištění krajnic od nánosu  tl do 100 mm s odvozem na skládku, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm, ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM, VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM tl.150mm, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ, poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (krajnice, sanace ), VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKAVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

A úprava napojení na stávající kryt. Návrh projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2026.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad do konce roku 2026

Přílohy: Položkový rozpočet

Fotodokumentac

¨

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: vladimir.kratochvil@ksus.cz,        tel: 725 561 303

Oblastní provozní technik-zástupce vedoucího oblast Kutná Hora: Ing. Lenka Netáhlová, email: lena.netahlová@ksus.cz, tel: 720 830 360

Provozní cestmistr: Ing. Lukáš Smolík, email: lukas.smolik@ksus.cz, tel: 725 856 604

Správní cestmistr: Ilona Novotná, email: ilona.novotna@ksus.cz, tel: 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Smolík Lukáš