Technická specifikace

Název akce:	III/1305 Chlum - hr. kraje; III/1306 Čejkovice

Místo realizace: III/1305 mimo obec Chlum km 3,285 – 4,360; 4,969 – 6,566;

III/1306 km 0,000 – 0,647

Staničení: 3,285 – 4,360; 4,969 – 6,566;

0,000 – 0,647 km

Popis současného stavu:

Středně zatížené silnice III. třídy směr od obce Zbýšov mimo obec Chlum hranice kraje,

III. třídy Čejkovice

Prodloužení životnosti – povrchu vozovky.

Komunikace v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje mozaikový rozpad povrchu vozovky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1305; III/1306.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je přílohou a nedílnou součástí této Technické specifikace.

Technologie opravy:

Bude provedeno: Frézování zpevněných ploch plošných rozpadů do 500 m2, frézování zpevněných ploch asfalt. tl. do 30 mm - odfrézování nátěru u hranic krajů. Jednovrstvý nátěr z emulze do 2,0kg/m2 s podrcením – nátěr z modifikované emulze. Mikrokoberec jednovrstvý – frakce kameniva – 0/5. Vrstvy pro obnovu a opravy s asfalt. betonu ACO 11+,115. Frézování drážky prořezu do 600 mm/m2 v asfaltové vozovce.  VDZ – barva základní V4 12,5 cm + VDZ plastem strukturální nehlučné V4 12,cm. Těsnění dilatačních spár asfalt. zálivkou dle pol. č. 113765. Očištění asfalt. vozovek - umytím vodou – oplach vodou frézovaného povrchu před pokládkou mikrokoberce. Očištění asfalt. vozovek zametením – před zahájením prací – po fréze, zametení úletu z nátěru před aplikací VDZ. Poplatky za skládku typ S-IO (interní odpad). Návrh a projednání včetně realizace DIO - pomocné práce - zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy – doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a cyklistů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případné řešení nepředvídaných událostí apod.

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: stavební sezóna 2026

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace III/1305 Chlum– hr. kraje; III/1306 Čejkovice

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl       vladimir.kratochvil@ksus.cz     725 561 303

Oblastní provozní technik

a zástupce ved. oblasti Kutná Hora: Ing. Lenka Netáhlová   lenka.netahlova@ksus.cz  724 106 216

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz        607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                  jan.rysanek@ksus.cz                    602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5