Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy

Specifikace – část a) Hardwarové vybavení

- Pracovní stanice pro učebnu 204

Požadované vlastnosti

| procesor | minimální počet bodů v testu Passmark CPU Mark 9.500 bodů |
| --- | --- |
| RAM | DDR4, nejméně 16 GB, min. frekvence 2.133 MHz |
| pevný disk | rozhraní SATA, rychlost min. 7.200 ot./min, min. kapacita 1 TB |
| ### grafická karta | minimální počet bodů v testu Average 3D Mark 2.300 bodů, paměť min. 2 GB, podpora DirectX 11 a OpenGL 4.5 |
| rozhraní | LAN min. 1x GbE; USB min. 4x; HDMI nebo DVI |
| velikost skříně | tower |
| klávesnice | standardní česká, drátová |
| myš | drátová, optická s 2 tlačítky a kolečkem |

Počet ks: 10

- Monitory k pracovním stanicím pro učebnu 204

Požadované vlastnosti

| velikost úhlopříčky | min. 24 palců |
| --- | --- |
| rozlišení | min. 1.920 x 1.080 bodů |
| poměr stran | 16:9 |
| odezva | max. 5 ms |
| typ panelu | IPS |
| povrch panelu | matný |
| grafický vstup | HDMI nebo DVI (musí odpovídat rozhraní pracovní stanice) |

Počet ks: 10

- PC sestavy pro učebny 202, 041, 215 a laboratoří

Požadované vlastnosti

| procesor | minimální počet bodů v testu Passmark CPU Mark 7.000 bodů |
| --- | --- |
| RAM | DDR4, nejméně 8 GB, min. 1 volný slot pro další paměťový modul |
| pevný disk | SSD, kapacita min. 256 GB |
| ### grafická karta | integrovaná nebo dedikovaná, s minimálním hodnocením 800 bodů v testu Video Card Benchmark / Passmark Software |
| rozhraní | LAN min. 1x 100 MbE, USB min. 4x |
| skříň | All-In-One |
| displej | úhlopříčka min. 23 palců, povrch matný nebo antireflexní, min. rozlišení 1.920 x 1.080 bodů, poměr stran 16:9 |
| klávesnice | standardní česká, drátová |
| myš | drátová, optická s 2 tlačítky a kolečkem |

Počet ks: 74

- Multifunkční tiskárna A4

Požadované vlastnosti

| možnost tisku v barvách | ano |
| --- | --- |
| velikost papíru | A4 |
| typ tisku | inkoustový |
| ### systém doplňování inkoustu | tankový |
| rozlišení černobílého tisku | min. 4.800 x 1.200 dpi |
| rozlišení barevného tisku | min. 4.800 x 1.200 dpi |
| rychlost tisku / kopírování | min. 10 stran / min černobíle, min. 5 stran / min barevně |
| oboustranný tisk | automatický |
| rozlišení skeneru | min. 1.200 / 2.400 dpi |
| podavač listů pro skenování a kopírování | na min. 30 listů |
| rozhraní | LAN RJ45, USB, WiFi |

Počet ks: 5

- Multifunkční tiskárna A3

Požadované vlastnosti

| možnost tisku v barvách | ano |
| --- | --- |
| velikost papíru | A3 |
| typ tisku | inkoustový |
| ### systém doplňování inkoustu | tankový |
| rozlišení černobílého tisku | min. 4.800 x 1.200 dpi |
| rozlišení barevného tisku | min. 4.800 x 1.200 dpi |
| rychlost tisku / kopírování | min. 10 stran / min černobíle, min. 5 stran / min barevně |
| oboustranný tisk | automatický |
| rozlišení skeneru | min. 1.200 / 2.400 dpi |
| podavač listů pro skenování a kopírování | na min. 30 listů |
| rozhraní | LAN RJ45, USB, WiFi |

Počet ks: 1

- Plotr

Požadované vlastnosti

| možnost barevného tisku | ano |
| --- | --- |
| formát tisku | A0 |
| typ tisku | inkoustový |
| ### systém doplňování inkoustu | oddělené náplně pro každou barvu |
| RAM | min. 128 MB |
| interní pevný disk | min. 60 GB |
| rozlišení černobílého tisku | min. 2.400 x 1.200 dpi |
| rozlišení barevného tisku | min. 2.400 x 1.200 dpi |
| rozhraní | LAN RJ45, USB, EIS slot |
| doplňky | stojan / podavač listů / rolí |

Počet ks: 1

- Vizualizér

Požadované vlastnosti

| typ lampy | LED |
| --- | --- |
| rozlišení | min. FullHD (1.920 x 1080 bodů) |
| kamera | min. 5 Mpix |
| ### optický zoom | min. 10x |
| záznam | min. 30 snímků / s |
| podpora SDHC karet | ano |
| rozhraní | USB, audio in/out 3,5 mm jack, HDMI |

Počet ks: 2

- Server

Požadované vlastnosti

| procesor | minimální počet bodů v testu Passmark CPU Mark 9.500 bodů, podpora ECC pamětí |
| --- | --- |
| RAM | DDR4 ECC, min. 256 GB, min. frekvence 2.133 MHz |
| pevné disky | rozhraní min. SATA3, rychlost min. 7.200 ot. / min, kapacita min. 4 TB |
| ### počet pevných disků v serveru | min. 4 |
| ### grafická karta | integrovaná nebo dedikovaná |
| rozhraní | LAN min. 2x GbE, USB min. 2x |
| skříň | tower / 4U rack + rackmount kit |
| další vlastnosti | podpora Windows Server 2016 a Linux Debian / Red Hat |

Počet ks: 1

- Konfigurovatelný switch

Požadované vlastnosti

| počet portů 10 / 100 / 1000 Mb | min. 48 |
| --- | --- |
| počet portů SFP (1000BASE-X) | min. 4 |
| POE | ne |
| ### switching capacity | min. 100 Gb/s |
| ### forwarding capacity | min. 75 Gb/s |
| konfigurovatelnost | layer 2 |
| SNMP | v1 / v2 / v3 |
| webové rozhraní | ano |
| rackmount | 1U 19“ |

Počet ks: 4

- Firewall

Zařízení bude splňovat tyto požadavky:

- detekce a ochrana před exploits, malware, stránkami s potencionálním škodlivým softwarem;

- detekce neznámých útoků pomocí dynamické analýzy a zamezení jejich proniknutí;

- monitoring a administrace webového provozu a internetových aplikací;

- správa a administrace Ipsec VPN, SSL VPN;

- certifikace NSS LABS, ICSA;

- centrální správa bezpečnostních pravidel pro wan a wifi.

Minimální parametry

| porty RJ45 | 14 |
| --- | --- |
| management port | 1 |
| high availability port | 2 |
| ### DMZ port | 1 |
| ### WAN port | 2 |
| propustnost UDP packetů | 1.518 byte 7,4 Gb/s, 512 byte 7,4 Gb/s, 64 byte 4,4 Gb / s |
| propustnost packetů | 6,6 Mb/s |
| počet paralelních TCP spojení | 1.500.000 |
| IPSEC VPN tunel | 100 |
| paralelních SSL VPN uživatelů | 100 |
| počet připojených AP až | 32 |
| provedení | do racku |

Počet ks: 1

- WiFi přístupový bod

Požadované vlastnosti

| provedení | indoor |
| --- | --- |
| správa | pomocí výše specifikovaného firewallu |
| rozhraní | 1x GE RJ45 |
| ### POE | ano |
| ### IEEE standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
| frekvence | 2,4 GHz (min. 300 Mb/s) + 5 GHz (min. 800 Mb/s) |
| min. počet aktuálních spojení | 100 |

Počet ks: 6

- Tablety

Požadované vlastnosti

| procesor | minimální počet bodů v testu Antutu 100000 bodů |
| --- | --- |
| RAM | min. 2 GB |
| vnitřní paměť | min. 32 GB |
| ### displej | úhlopříčka min. 9,5“, IPS, min. rozlišení 1.920 x 1.080 bodů |
| rozhraní | WiFi 802.11 ac, Bluetooth |
| senzory | pohybový, gyroskop |
| operační systém | Android 8 a vyšší nebo iOS 10 a vyšší |

Počet ks: 25

- Nabíjecí skříň pro tablety

Požadované vlastnosti

| kapacita | min. 25 tabletů |
| --- | --- |
| pro velikost tabletů | odpovídající dodávce tabletů |
| pro operační systém | odpovídající dodávce tabletů |
| zamykatelná | ano |
| pojízdná | ano |
| ### napájení | 230 V |
| nabíjecí proud | min. 2A |
| signalizace stavu nabíjení | pro každý nabíjený tablet |
| snychronizace | ano (pomocí připojeného zařízení zadavatele) |

Počet ks: 1

- Kabel optický

- délka: 2 km v boxu

- počet vláken: 8

- typ vlákna: G.657A, single mode 9/125 mikronů

- útlum < 0,4 dB/m

- odolnost v tahu min. 500 N

- poloměr ohybu do 2.5 cm

- značená metráž

Požadovaná záruka: 36 měsíců (s výjimkou 14) – jde o spotřební materiál)

Speciální podmínky servisu pro položky 1), 3), 8), 9):

- Servisní produkt bude pokrývat veškeré dodané vnitřní i vnější HW vybavení.

- Hlášení incidentů bude probíhat pomocí telefonického oznámení nebo záznamem v internetovém portálu (helpdesku) každý všední pracovní den, pondělí až pátek, v minimálním časovém rozmezí od 10:00 do 14:00.

- Řešení požadavku bude v místě sídla školy, tj. na adrese Sídl. Gen. J. Kholla 2501, Rakovník, certifikovaným technikem výrobce dodaného HW následující pracovní den po nahlášení požadavku.

- Pokud k vyřešení požadavku nebude potřeba odborná montáž a konfigurace (výměna myši, klávesnice atd.), lze náhradní díl odeslat na adresu školy výměnou za vadný kus.

- Řešení ani hlášení požadavků nebude probíhat v dnech pracovního klidu, víkendů a svátků.

Součástí dodávky bude doprava na místo určení (Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01  Rakovník).