Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy

Specifikace – část d) Vybavení laboratoře elektrických měření

Vybavení laboratoře bude sestávat ze 6 modulárních pracovních sestav. Sestavy budou tvořeny pracovními stoly s rámovými nástavbami, v nichž budou nainstalovány moduly uvedené dále. Budou umožňovat výměnu modulů a případné doplnění dalšími moduly. Napájecí napětí sestav bude 230 V.

Moduly stolů 1-4

- Dvojitý laboratorní zdroj

- bude obsahovat dva samostatně regulovatelné zdroje a jeden pevný zdroj

- plynule regulovatelný proud: 2x 0-5 A

- plynule regulovatelné napětí: 2x 0-30 V

- pevný zdroj: 5V/3A pro napájení logických obvodů

- přesnost měření: +/- 2%

- displej pro zobrazení napětí a proudu regulovatelných zdrojů

- Střídavý laboratorní zdroj

- plynule regulovatelné napětí: min. 1-230 V

- výstupní proud: 1A

- ukazatele: analogové

- Jednofázové tlačítko „STOP“

- určeno pro bezpečné vypnutí nástavby

- vybavovací proud: max. 30mA

- světelná indikace stavu

- Zásuvkový modul

- určen pro připojení laboratorních přístrojů

- bude obsahovat min. 2 zásuvky

- světelná signalizace

- Propojovací pole

- matrice 5x5

- zdířky pro banánek 4 mm

- barevné odlišení zdířek

Moduly stolu 5

- Dvojitý laboratorní zdroj

- bude obsahovat dva samostatně regulovatelné zdroje a jeden pevný zdroj

- plynule regulovatelný proud: 2x 0-5 A

- plynule regulovatelné napětí: 2x 0-30 V

- pevný zdroj: 5V/3A pro napájení logických obvodů

- přesnost měření: +/- 2%

- displej pro zobrazení napětí a proudu regulovatelných zdrojů

- Střídavý laboratorní zdroj

- plynule regulovatelné napětí: min. 1-230 V

- výstupní proud: 1A

- ukazatele: analogové

- Jednofázové tlačítko „STOP“

- určeno pro bezpečné vypnutí nástavby

- vybavovací proud: max. 30mA

- světelná indikace stavu

- Generátor

- frekvenční rozsah: min. 5 Hz – 5 MHz

- typy výstupních signálů: sin, obdélník, trojúhelník

- výstupy TTL a CMOS

- nastavitelný zeslabovač

- integrovaný čítač do min. 100 MHz

- Multimetr

- integrovaný do modulu

- pro měření stejnosměrného a střídavého proudu (min. do 100 mA) a napětí (min. do 500 V)

- umožní rovněž měření odporu (min. do 1 MOhm) a kapacity (do min. 1.000 mikrofaradů)

- napájení bateriemi nebo akumulátorem (v tom případě musí být akumulátor součástí dodávky)

- příslušenství: 2 měřící kabely, adaptér pro testování diod a tranzistorů

- Prozváněčka

- určena k detekci poruch vodivosti

- zvuková a světelná signalizace

- napájení bateriemi nebo akumulátorem (v tom případě musí být akumulátor součástí dodávky)

- příslušenství: 2 testovací kabely

- Zásuvkový modul

- určen pro připojení laboratorních přístrojů

- bude obsahovat min. 2 zásuvky

- světelná signalizace

- Propojovací pole

- matrice 5x5

- zdířky pro banánek 4 mm

- barevné odlišení zdířek

Moduly stolu 6

- Dvojitý laboratorní zdroj

- bude obsahovat dva samostatně regulovatelné zdroje a jeden pevný zdroj

- plynule regulovatelný proud: 2x 0-5 A

- plynule regulovatelné napětí: 2x 0-30 V

- pevný zdroj: 5V/3A pro napájení logických obvodů

- přesnost měření: +/- 2%

- displej pro zobrazení napětí a proudu regulovatelných zdrojů

- Střídavý laboratorní zdroj

- plynule regulovatelné napětí: min. 1-230 V

- výstupní proud: 1A

- ukazatele: analogové

- Třífázové tlačítko „STOP“

- určeno pro bezpečné vypnutí nástavby

- vybavovací proud: max. 30mA

- světelná indikace stavu zapnutí každé fáze

- Zásuvkový modul

- určen pro připojení laboratorních přístrojů

- bude obsahovat min. 2 zásuvky

- světelná signalizace

- Zásuvkový modul s jištěním

- určen pro připojení laboratorních přístrojů a testovaných zařízení

- bude obsahovat min. 2 zásuvky

- jištění min. 10 A

- Propojovací pole

- matrice 5x5

- zdířky pro banánek 4 mm

- barevné odlišení zdířek

Součástí dodávky bude

- doprava na místo určení (laboratoř 205 ve 2. patře budovy teoretické výuky SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p. o., Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01  Rakovník);

- instalace vybavení;

- zaškolení učitelů elektrotechnických předmětů;

- návod k použití v českém jazyce.

Požadovaná záruka: 24 měsíců