Technická specifikace

Název akce:      „III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice“

Místo realizace: silnice III/23644 v km 0,000-2,742 a v km 3,292-4,277, v délce 3,727 km, od křižovatky se sil. III/00724 ke křižovatce se sil. III/10142 (průtah obcí Drnov není zahrnut) a silnice III/10142 v km 7,897-8,689 v délce 0,792 km, od křižovatky se silnicí III/23644 k začátku obce Žižice ve stávající šíři vozovky, celková délka úseků 4,519 km, okr. Kladno, středisko Slaný

III/10142

III/10142

III/23644

III/23644

III/23644

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o údržbu silnice II/23644 a III10142 – výměna stmelených krytových vrstev, dosypání krajnic a pročištění odvodnění. Součástí je též výměna dopravního značení. Celkově se jedná o údržbu 4,519 km vozovek. Objekty zachovávají návrhové prvky stávající komunikace, dle zpracované projektové dokumentace společností PONTEX, s.r.o. (4roads s.r.o.), (PDPS) z 08/2018. Stavba bude prováděna v rámci udržovacích prací, vyjádření zatím nebylo vydané Městským úřadem Slaný, Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Technický popis stávajících objektů:

Na silnicích je špatný stav stmelených krytových vrstev, krajnic, příkopů a dopraví značení, III/23644 v km 0,000-2,742 a v km 3,292-4,277 a silnice III/10142 v km 7,897-8,689.

Návrh řešení:

Údržba silnic zachovává situačně stávající stopu komunikace. Konstrukce vozovky je netuhá s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu modifikovaného ACO 11 +. Celková tloušťka konstrukce vozovky je 90, 100 mm, v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnímu zatížení nákladních vozidel. Dochází k nadvýšení + 0,05, 0,06 m. Niveleta je vedena s ohledem na stávající výškové řešení komunikace a podélní odvodnění. Všechny dopravní značky a štíty SDZ budou vyměněny za nové ve třídě retroreflexe RA2, základní rozměr. Stávající podélné příkopy budou pročištěny. Namalování VDZ v barvě a po zaježdění v plastu.

Součástí údržby nejsou práce spojené s železničním přejezdem 23644-1.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Termín realizace: v trvání 3 měsíce

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## Fotodokumentace