Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky

Stručný rozsah prací:

- demontáž stroje z pracoviště, naložení na stěhovací plošiny

- převoz na místo nakládky, naložení stroje (součinnost objednatele VZ)

- odvoz stroje na provoz zhotovitele

Mechanická část:

- demontáž stroje na podskupiny, čištění a odstranění starého nátěru

- oprava frézovací hlavy, výměna ložisek a vadných ozubených kol, popř. výroba nových, přebroušení vřetene, oprava vedení a klínů

- přebroušení vodicích ploch vřeteníku, stojanu, stolu, konzoly, oprava protiploch, zaškrabání stroje na geometrickou přesnost

- oprava, příp. výměna vodicích šroubů, výroba nových matic posuvových šroubů

- oprava, příp. výměna klínových lišt suportů, oprava drážek stolu a zaškrabání na úhel

- ustavení, zaškrabání konzoly a stolu, ustavení, zaškrabání frézovací hlavy

- oprava rychlostní a posuvové skříně, výměna ložisek a výroba vadných ozubených kol

- nový lak stroje, vnitřní prostory skříní – nátěr olejiodolnou barvou

- oprava systémů mazání, chlazení - osazení novým externím čerpadlem, rozvodů, příslušných van a nádrží, krytek

- oprava a výroba plechových krytů stroje

- doplnění všech ovládacích prvků, montáž nových stěračů vodních ploch

Elektro:

- výroba nových elektrosvazků včetně nových chrániček

- výroba nového el. rozvaděče, včetně ovládacího panelu

- oprava všech motorů, čerpadel, doplnění ovládacích prvků, nové osvětlení stroje

- nákup a montáž digitální indikace polohy 3 osy– provedení indukčními snímači

Předání:

- technická přejímka stroje objednatelem na provoze zhotovitele, kontrola stavu, odzkoušení funkcí, kontrola přesnosti atp.

- po technické přejímce finální lak

- zajištění dopravy na provoz objednatele, složení stroje (součinnost objednatele)

- přesun stroje na místo a ustavení na pracoviště

- uvedení stroje do provozu (vyvážení stroje, doplnění dodaných olejových náplní, předvedení a předání stroje)

Ke stroji bude po opravě dodáno:

- předávací protokol, protokol přesnosti,

- elektro dokumentace vč. výchozí revizní zprávy

- návod na obsluhu a údržbu digitální indikace