Technická zpráva

----------------------

1. Zadaný úkol

-------------------

Úkol :        Polohopisný a výškopisný plán,vytyčení víceúčelového hřiště

Využití výsledků dřívějšího měření :    pol. a výšk.plán ZPMZ č.43

Podklady dodané odběratelem :         situace víceúčelového hřiště

2. Geodetické práce

------------------------

2.1 Popis zájmového území

----------------------------------

a) Obec : 		Vlašim           k.ú.  	Vlašim

b) Lokalitu tvoří : 	 ppč.361/19

2.2 Souřadnicový systém

---------------------------------

Polohopisné měření bylo provedeno v systému S-JTSK .

Výškopisné měření bylo provedeno v systému Balt p.v.

2.3 Použité měřické metody a přístroje :

------------------------------------------------

Pro polohové i výškové zaměření a vytyčení byl použit přístroj GNSS STONEX S9III.

Pro doměření byly použita totální stanice NIKON-FOCUS6.

2.4 Výpočetní a grafické práce :

---------------------------------------

Výpočetní práce byly provedeny v programu GEUS 22.

Grafické práce byly provedeny v programu GEUS 22.

3. Rozbor přesnosti

------------------------

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti, žádná z dopustných 	odchylek nebyla překročena.

4. Jiné specifické údaje

-----------------------------

Hranice KN převzaty z mapy DKM

5. Seznam elaborátů

-------------------------

a) Technická zpráva

b) Seznam souřadnic a výšek

c) Grafický výstup na papíru

d)Výstupy z GNSS

e) Elektr.formát dwg

6. Vyhotovitelé

-------------------

Měřické práce : 		Jaroslav Lízner

Výpočetní práce : 	Jaroslav Lízner

Grafické práce : 	               Jaroslav  Lízner

Technická kontrola : 	Ing.Josef Fiala

Ve Vlašimi dne :  .20.11.2018                               Vyhotovil : Jaroslav Lízner