Technická specifikace

Zařízení: 		Svislá zdvihací plošina E07

Přívodní napětí:	230V (50Hz)

Rychlost:		0,12m/s - 0,15m/s

Pohon:			hydraulický

Nosnost:		400kg

Příkon:			1,8kW

Provozní napětí:	230V trakční, 24V ovládací a pomocné obvody

Verze:			samonosná

Provedení:		externí

Rozměry:		1400x1050mm

Obsah dodávky:

Plošina E07										1,00ks

Instalace										1,00

Vodící kolejnice										10,80m

Příslušenství:

Demontáž a odvoz starého zařízení, vybourání 4ks dveří a zapravení			1,00

Klíč I-button										20,00

Dveře: Hliníkové panoramatické, čiré sklo, rozměry 800, 860, 900; h2000, RAL 7040	5,00ks

Dveřní uzávěra										5,00ks

Kabina: Podlaha gumová, barva šedá, rozměry alternativní				1,00ks

Kabina: Stěna plechová, barva béžová							1,00ks

Kabina: Strop, LED osvětlení								1,00ks

Kabina: Světelná závora									3,00ks

Klíč I-button										5,00ks

Mezizastávka										2,00ks

Ohřívač oleje pro hydraulický okruh (pro externí použití)				1,00ks

Ovladače: Kabinové, tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo					1,00ks

Ovladače: Patrové, tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo					5,00ks

Příplatek za dvojitý píst pro zdvih nad 9,25m						1,00ks

Samonosná ocelová konstrukce: externí, 3 strany čiré sklo, 4. strana plech

RAL 7040, velká plošina (>1m2)							13,10m

Stupeň krytí IP54									1,00ks

Telefon: kabinový, GSM brána								1,00ks

Samonosná ocelová konstrukce: 4. strana výplň čiré sklo				13,10m

Zastřešení: samonosné konstrukce externí 						1,00ks