Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (ohlášení stavby)

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: Technické zázemí, vč. sociálního zařízení

b) místo stavby –  Hrusice, č. parc. 1421/5 (nově st. 923)

c) předmět dokumentace -  stavební úpravy  technického zázemí, vč. sociálního zařízení v samostatně stojícím objektu na parc. č. 1421/5 v zahradě Ladova muzea, u čp. 115, Hrusice

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):

Oblastní muzeum Praha Východ p.o.,  Masarykovo nám 97,250 01  Brandýs n. L. – St. Boleslav

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba)

Koordinační část, stavební část, TZB:  Milena Kubinová, Chobotská 1229, 250 01 Brandýs n. L. – St. Boleslav, ČKAIT č.0003862

Statika, , PBŘ: Ing. Marie Mádlová, Petýrkova 1961, 148 00 Praha 4

ČKAIT č. 0001445

Elektro: Oto Papoušek, Jana Šťastného 593, Mníšek pod Brdy, ČKAIT č. 0012417

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení – stavba je členěna na části:

Stavba není členěna

A.3 Seznam vstupních podkladů:

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zaměření na místě stavby

geometrický plán PGP – 2390/2018 – 209, ze dne 13. 6. 2018

konzultace se zástupci Oblastního muzea Praha - východ

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

na pozemku  je  v zahradě umístěn dům  Ladova  muzea a u něj samostatně stojící objekt technického zázemí, který je předmětem dokumentace

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: .

stavba je v souladu s ÚPD Hrusice

výměra parcely:

parc. č. 1421/5 – zahrada - výměra 3 029 m2

parc. č. st. 208  -  zastavěná plocha, nádvoří – výměra 172 m2

výměra celkem  3 201 m2

nově:

zastavěná plocha ( dle GP st. 923) – 86 m2

zahrada 1421/5  - nová výměra 2 943 m2

stáv. parc.č. 208 -172 m2

celkem nově zastavěno 258 m2

procentuelní zastavěnost: 8 %

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – bez výjimky

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – v dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. – proveden stavebně technický průzkum odborně způsobilou osobou, stavba  je  bez statického narušení

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1): nejsou

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. - nejsou

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Stavba je odvodněna  na pozemku vlastníka, dešťová voda je likvidována vsakem v zahradě, vliv na sousední pozemky není žádný

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – jedná se stavební úpravy ve stávajícím objektu, demolice, ani kácení dřevin nebude provedeno

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa – zábor ZPF z parcely č. 1421/5  - zahrada, odnětí  86  m2

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

stávající dům čp. 115 je napojen  na vodovodní řad vodovodní přípojkou, vodoměrná šachta umístěna na pozemku stavebníka, na veřejnou kanalizaci pomocí tlakové kanalizační přípojky a čerpací jímky,  přípojka elektro na hranici pozemku a přípojka STL plynu – na hranici pozemku, vytápění objektu plynovým kotlem

Objekt v zahradě je napojen na rozvody v domě čp. 115

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – neřeší se

m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:

k.ú. Hrusice – č. parc. 1421/5, zahrady, výměra 3 029 m2

nově č. parc. st. 923 – výměra 86 m2

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo – bez ochranných pásem

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Současný stav – viz část dokumentace skutečné provedení stavby.

Stavba  byla  posouzena Ing. Marií Mádlovou  a  nebylo  shledáno žádné statické  narušení  stavebních konstrukcí.  Stavba    je  užívána.

c) trvalá nebo dočasná stavba - trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – bez výjimky,

Bezbariérové užívání.  V sociální zařízení je navržena 1 kabina pro bezbariérové užívání.

Bezbariérové WC je navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, čl.  5. Hygienická zařízení a šatny, záchod – změna dokončených staveb. Bezbariérový vstup do  předsíně  sociálního zařízení je  z  nádvoří  v šíři 900 mm, s převýšením mezi dlažbou a podlahou  20 mm.  Plocha před vstupem je z betonové dlažby, rovinatá, převyšuje min. plochu 1500/1500 mm   Vlastní vstup na WC je v šíři 900 mm, s otevíráním směrem z místnosti.   Kabina   bude  vybavena  záchodovou mísou s pneumatickým splachováním, umyvadlem se stojánkovou baterií, osazeno ve výšce 800 mm nad podlahou, háčkem na oděvy, odpadkovým košem, zrcadlem a poličkou 200/400 mm. Po obou stranách záchodové  mísy  budou  madla  (pevné a sklápěcí). Vedle umyvadla – madlo svislé. Dlažba v celém  sociálním  zařízení  se  součinitel smykového tření min. 0,5, keramické obklady stěn do výše 1 800 mm. Vstupní dveře i dveře do kabiny budou opatřeny vodorovnými madly a piktogramy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – bez podmínek

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1): není

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.:

Zastavěná plocha 89 m2

Užitná plocha 66, 80 m2

Obestavěný prostor: 356 m3

Objekt je rozdělen na 3 části + pergolu.

Stávající stav: jednotlivé části jsou přístupné z nádvoří – objekt tvoří garáž, sociální zařízení,sklad a pergola.

Garáž a pergola zůstanou stávající, dispozičně bude upravena část stávajícího sociálního zařízení a skladu.  Bourací práce se budou týkat  části stávající příčky mezi skladem a sociálním zařízením, v rámci stavebních úprav budou odstraněny stávající zařizovací předměty, dlažby a obklady. V obvodové zdi u nově vzniklých WC budou vybourány otvory pro nová okna.

Stávající garáž, s vraty šíře 2 500 mm s vjezdem z nádvoří, o velikosti 16,39 m2 zůstane beze změny

Nově: Část – sociální zařízení, přístupná z nádvoří – předsíň (11,08 m2), WC invalidé (4,18 m2), WC s předsíní pro ženy (3,12 m2) a pro muže (4,43 m2).  V  předsíni je navržena úklidová skříň s výlevkou.

Nově:  Přípravna –  přístupná z nádvoří, přípravna bude sloužit pro přípravu občerstvení pro návštěvníka  Ladova  muzea při akcích pořádaných v zahradě. Přípravna (9,48 m2) bude vybavena dvoudřezem, umyvadlem, el. sporákem, myčkou nádobí  a lednicí a kuchyňskou linkou s úložnými prostory.

K objektu je přistavena pergola, dřevěná konstrukce, zastřešení pultovou střechou s krytinou. Zůstane beze změny.

Stavba je založena na základových pasech, podlahy betonové.  Nosné zdivo je ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm a vnější fasáda opatřena kontaktním zateplovacím obkladem tl. 100 mm   Zdivo je zakončeno želbet věncem, strop trámový, betonový, střecha pultová s atikami, krytina pískovaná lepenka

Dešťová voda ze střechy je svedena do zahrady a likvidována vsakem.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

spotřeba el. energie: Ps 15,06 kW, Ps vzájemné soudobosti 12,80 kW

Dešťová voda je likvidována vsakem na pozemku vlastníka. Výměra zelených ploch 3 000 m2  je  dostatečná pro jejich vsak

třída energetické náročnosti, neřeší se, nejedná se o obytný dům

druhy odpadů

| Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupiny a název druhů odpadů |  | Kategorie odpadu | Původ odpadu | Způsob likvidace odpadů | Množství odpadu |
| Kat. ozn. | Název |  |  |  |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O | odpad vzniklý při provádění stavby, bourání stavebních konstrukcí | odvoz vzniklého stavebního odpadu k recyklaci | cca 0,1 t |
| 17 01 02 | Cihly |  |  |  | cca 0,5t |
| 17 02 | Dřevo, sklo, plasty |  |  |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | zbytky vzniklé při provádění stavby, bourání stavebních konstrukcí | odvoz vzniklého stavebního odpadu k recyklaci | cca 0,01t |
| 17 02 02 | Sklo |  |  |  | cca 0,0t |
| 17 02 03 | Plasty |  |  |  | cca 0,02t |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |  |  |
| 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | odpad vzniklý při provádění stavby, bourání stavebních konstrukcí | odvoz vzniklého stavebního odpadu k recyklaci | cca 0,05t |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |  |  |
| 17 04 04 | Zinek | O | zbytky vzniklé při provádění stavby, bourání stavebních konstrukcí | Odvoz do sběrny |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel |  |  |  | cca 0,05t |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební mater. S obsahem azbestu |  |  |  |  |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | odpad vzniklý při provádění stavby, bourání stavebních konstrukcí | odvoz vzniklého stavebního odpadu na skládku | cca 0,0t |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |  |  |
| 17 09 01 | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť | N | Stávající zářivkové svítidla | Odvoz do sběrny | 0ks |

Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby, jejich využitím, recyklací nebo odvozem na skládku. Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen řídit se zákonem č 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb. v platném znění.

Poznámka: Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o prořez materiálu, obaly.

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

O činnostech souvisejících s nakládáním se vzniklými odpady z výstavby budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: stavba nebude členěna na etapy

j) orientační náklady stavby:

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení – nově se neřeší, stávající objekt

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: stávající, nově se nenavrhuje

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením – viz část B.2.1. c

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby – za bezpečnost užívání stavby bude ručit provozovatel

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení: viz celkový popis stavby

b) konstrukční a materiálové řešení: viz celkový popis stavby

c) mechanická odolnost a stabilita: stavba jsou stabilní

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení – rozvody vody jsou napojeny na stávající rozvod z domu čp. 115, v rámci stavebních úprav budou v objetu provedeny nové rozvody studené a TUV. Ohřev TUV bude zajišťovat el. boiler 80 l, který bude umístěn v přípravně. Nové rozvody kanalizace budou napojeny na stávající rozvod kanalizace na nádvoří a přes stávající čerpací jímku vypouštěny do veřejné kanalizace. V objektu budou provedeny nové rozvody elektro. Vytápění je zajištěno instalovanými otopnými tělesy, rozvody vytápění jsou napojenu na kotelnu v domě čp. 115. Zdrojem  je  plynový kotel, který je umístěn v domě čp. 115

b) výčet technických a technologických zařízení: nově bude instalován elektrický boiler 80 l v místnosti přípravny

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení- viz samostatná část PD

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana – neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Všechny prostory jsou odvětrávány přirozeně otevíratelnými okny, v garáži budou provedeny neuzaviratelné větrací otvory 150/200 mm, opatřené mřížkou

Objekt je napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a vytápění zajišťuje plynový kotel.

V sociálním zařízení budou provedeny obklady stěn keramickými obklady do výše 1 800 mm a v přípravně za kuchyňskou linkou a u umyvadla do výše 1500 mm.

Sanitární příčky, rozdělující kabiny WC,  budou na podnožkách 150 mm nad podlahou, do výše 2050 mm

Podlahy budou z keramické dlažby.

Pro úklid se v předsíni WC zřizuje úklidová skříň s výlevkou.

Ohřev TUV bude zajištěn nově instalovaným el. boilerem 80 l.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží –  neřeší se

b) ochrana před bludnými proudy – neřeší se

c) ochrana před technickou seizmicitou – neřeší se

d) ochrana před hlukem -   ochrana před hlukem se  neřeší

e) protipovodňová opatření – neřeší se

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu - nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury: vnitřní rozvod  vody  je  napojen na stávající vodoměrnou šachtu, která je napojena na veřejný vodovod, řešený objekt je napojen na hlavní budovu čp. 115,

vnitřní rozvod kanalizace na stávající čerpací jímku na pozemku stavebníka, napojena na veřejnou kanalizaci,  elektro  na  skříň, která je umístěna na hranici pozemku, objekt napojen v hlavní budově čp. 115,  plyn na stávající STL plynovodní přípojku, skříň s HUP umístěna v oplocení. V hlavní budově plynový kotel, na které jsou napojeny rozvody ÚT v objektu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – nové přípojky se neřeší

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: Objekt je napojen na zpevněnou plochu, která  tvoří přístupový chodník k objektu. Dopravně je areál Ladova muzea napojen na přilehlou komunikaci, v oplocení jsou vrata a vrátka

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – napojení je stávající

c) doprava v klidu – neřeší se, parkování pro návštěvníky i zaměstnance muzea je stávající

d) pěší a cyklistické stezky: neřeší se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy – stávající

b) použité vegetační prvky – stávající

c) biotechnická opatření - nejsou

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, stavba svým charakterem nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Jedná se o stavbu, která svým charakterem a využitím nepředstavuje pro své okolí žádné riziko.

B.8 Zásady organizace výstavby – stavby jsou stávající, stavební práce nebudou prováděny

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude využívat stávající zdroje vody a elektřiny

- Odvodnění staveniště – se neřeší, stavba je stávající

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

## Elektrická energie

Napojení na stávající přípojení elektro.

## Zdroj vody

Bude ze stávajících rozvodů

## Kanalizace

Neřeší se

## Kanceláře, šatny a hygienické zařízení

V rámci navrhovaného ZS se nepočítá,  vzhledem  k rozsahu stavby s osazením stavebních buněk.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Všechny stavební práce budou realizovány na pozemcích investora. Stavba nijak neohrožuje ani negativně neovlivňují veřejné zájmy. Veškeré stroje a mechanizmy, které budou opouštět staveniště, budou řádně očištěny, aby nedocházelo ke znečištění stávajících komunikací.

Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejnér na stavební odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen. Odpady musí být v kontejneru uloženy tak, aby nemohlo dojít např. k jejich přelétnutí na cizí pozemky apod.

Platí obecné podmínky. Zařízení staveniště musí být používána podle určených postupů. Stavba se nesmí dotknout jiného než řešeného území.Provozem stavby by nemělo být nijak negativně ovlivněno životní prostředí. Poškozené zatravněné plochy budou po dokončení stavby zpětně osety.Likvidace odpadů je popsána v následujícím bodě. Při provozování motorových vozidel bude kladen důraz na zabezpečení případného úniku pohonných a jiných hmot do terénu.

Provoz domu pro okolí objektu nebude znamenat nárůst zátěže hlukem.  Hluková zátěž způsobená prováděním stavby a provozem technických zařízení používaných při realizaci stavby a při uvádění do provozu nesmí ve vztahu k vnitřnímu i venkovnímu prostoru překročit limity stanovené v §30 zákona 4. 258/2000 Sb., a §11, §12 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace jsou popsány v předchozím bodě.

Před zahájením stavby budou prováděny bourací práce, nebude prováděno kácení dřevin

B.9 Celkové vodohospodářské řešení. Odvodnění  střechy  je vsakem na pozemku stavebníka

C Situační výkresy

C.1   přehledná situace

C.2   situace

C.3   koordinační situace

D. Dokumentace objektu

D. 1 – stávající stav

D. 2 – dokumentace stavebních úprav

D. 2.1 – stavební část, statika

D. 2.2 – silnoproudá elektroinstalace

D .2.3 – TZB (rozvody vody, kanalizace, ÚT)

Dokladová část