PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje stavby

Stavba:                                        Technické zázemí, vč. sociálního zařízení, Hrusice, č. parc. 1421/5

Dokumentace skutečného provedení stavby

Vlastník nemovitosti:                Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Správa  nemovitosti :                 Oblastní  muzeum Praha Východ  p.o., Masarykovo nám. 97

Brandýs n.L. –St. Boleslav

Zpracovatel  dokumentace:      Milena Kubinová, projektová kancelář

Chobotská 1729, 250 01 Brandýs n. L. – St. Boleslav

Datum zpracování:                     09. 2018

Dotčené parcely:                         k.ú.  Hrusice,  č. parc. 1421/5

Stupeň  dokumentace:               pasport

- Technický popis stavby.

Účelem  projektu  je  zakreslení  stávajícího  stavu  stavebního  objektu .   Jedná  se o samostatně stojící objekt u domu čp.  115.  Objekt slouží jako skladové prostory a sociální zařízení pro návštěvníky areálu  Ladova  muzea.

Původně objekt sloužil  pro  vilu  jako   prádelna, garáž a sklad a byl povolen výměrem – stavebním povolením ONV Říčany dne 14. 8. 1948, pro pana Josefa Ladu.   Původní  dokumentace  se nedochovala.

Objekt není zanesen v katastru nemovitostí. Na objekt byl zpracován geometrický plán č. PGP-2390/2018-209, ze dne 13. 6. 2018. Zastavěná   plocha   86  m2.

Objekt  je  zděný,  jednopodlažní,  s  pultovou  střechou, ze tří stran je atika,   střešní krytina pískovaná lepenka.  Stropy  jsou betonové trámové.  Objekt je rozdělen  zděnými  příčkami na 3 části – garáž, sociální zařízení a sklad. Všechny části jsou přístupné z  nádvoří.  K objektu byla přistavěna otevřená pergola s pultovou střechou. Konstrukce pergoly je dřevěná.

V objektu jsou provedeny rozvody  elektro, vody, kanalizace a  ústředního vytápění.  Všechny rozvody TZB jsou napojeny na rozvody v domě čp. 115, pro rozvod elektro je na fasádě domu elektrorozvaděč. Všechny  místnosti   jsou  větratelné okny.

Dešťové vody ze střechy  jsou  svedeny  na  pozemek  vlastníka a likvidovány vsakem v zahradě.

Vypracovala: Milena  Kubinová, 09. 2018