TECHNICKÁ ZPRÁVA

K ČÁSTI D 2.1 – STAVEBNÍ ČÁST

Název stavby: Technické zázemí, vč. sociálního zařízení

Místo stavby:   Hrusice, č. parc. 1421/5

Stavebník:       Oblastní muzeum Praha Východ p.o. Masarykovo nám 97,

Brandýs n. L. – St. Boleslav

1. Předmět projektu

Jedná se o původní zděný objekt v zahradě Ladova muzea na mírně svažitém pozemku.  Zděný objekt je jednopodlažní, stavebně rozdělen příčkami  na tři části (garáž, sociální zařízení a sklad), jednotlivé části jsou přístupné z nádvoří. K objektu je přistavěna pergola – konstrukce dřevěná.

Dům je klasicky zděný patrně ze škvárobetonových tvárnic, stávající stropy tvoří trámový betonový strop, zastřešení mírnou pultovou střechou s krytinou z pískované lepenky. Stavebně  technický  stav  budovy  je v  dobrém stavu. Dům je užíván. Sociální zařízení je nevyhovující, opotřebované.

Záměrem stavebníka a obsahem předkládané projektové  dokumentace  je  zřídit v části nové sociální zařízení pro muže a ženy a kabinu WC pro invalidy a přípravnu.  Garáž a pergola zůstanou stávající.

2. Bourání

V objektu budou demontovány  stávající  zařizovací předměty, vybourány obklady stěn v. 1 650 mm  (sociální zařízení + sklad mezi vstupními dveřmi na WC) a dlažby (sociální zařízení a sklad), vybourány příčky mezi stávajícími kabinami WC, částečně odbourána příčka mezi sociálním zařízením a skladem a vybourány nové otvory pro okna v nově vzniklých WC muži a WC ženy. V garáži budou vybourány otvory pro osazení neuzavíratelných mřížek. Demontováno budou veškeré zařízení elektro.

3. Vodorovné konstrukce

Nad vybouraným otvorem mezi skladem  a sociálním zařízením budou osazeny 1x válcovaný profil  I 100 v dl. 2450 mm. V obvodové zdi, nad vybouranými otvory pro nová okna budou osazeny 2x I 80, dl. 900 mm – viz statické posouzení

4. Podlahy

Stávající dlažby v upravovaných prostorech budou odbourány a po provedení nových rozvodů TZB  bude finální podlahovou vrstvu tvořit  keramická  dlažba  s hydroizolačním tmelem nebo nátěrem

5. Příčky

Příčky mezi kabinami WC a  přípravnou  budou  zděné  v tl. 150 a 100 mm. Kabiny WC jsou navrženy ze sanitárních příček.

6. Úpravy povrchů

V sociálním  zařízení  bude proveden keramický obklad do výše 1,80 m. V předsíni bude proveden obklad na stěně u umyvadel a výlevky.  V přípravně za kuchyňskou linkou a za umyvadlem  do v. 1,50 m

Nové  vnitřní omítky na nových konstrukcích a opravy u bouraných konstrukcí budou vápenocementové  štukové s kovovými rohovými omítkovými lištami.

V celém objektu budou po stavebních úpravách provedeny malby.

7. Výplně otvorů

Nová vnější okna u kabin WC 600/600 mm budou stejná, jako ostatní okna v objektu, tzn., s dřevěným  dekorem  se  sklem s dobrými tepelně technickými parametry.

Vnitřní dveře do místnosti č. 1,04 budou dřevěné s  obložkovou zárubní, plné š. 700 mm, ostatní dveře jsou součástí sanitárních příček.

Vstupní dveře zůstanou zachovány.

8. Vybavenost

Přípravna bude vybavena kuchyňskou linkou s horními skříňkami, kuchyňským dvoudřezem, myčkou na nádobí, elektrickým sporákem s digestoří a lednicí s mrazničkou.

V předsíni bude instalována úklidová skříň š. 600 mm, ve které bude umístěna výlevka. Skříň bude uzamykatelná.

Vypracovala: Milena Kubinová