Výkaz oceli – nosná konstrukce haly

| Profil | Počet | Délka / Plocha | Šířka | Délka / Plocha | Hmotnost | Hmotnost | Ocel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | na mb | celkem |  |  |
| mm | - | mm / mm2 | mm | m | kg/m | kg | - | - |
| HEA180 | 2 | 8915 |  | 17,83 | 35,52 | 633,4 | S 235 | SLOUP |
| IPE270 | 1 | 8109 |  | 8,11 | 36,07 | 292,5 | S 235 | SLOUP |
| HEB180 | 2 | 7756 |  | 15,51 | 51,22 | 794,6 | S 235 | SLOUP |
| U180 | 2 | 2835 |  | 5,67 | 21,98 | 124,6 | S 235 | SLOUP |
| U160 | 2 | 5400 |  | 10,80 | 18,84 | 203,5 | S 235 | SLOUP |
| U160 | 2 | 4956 |  | 9,91 | 18,84 | 186,7 | S 235 | SLOUP |
| IPE300 | 1 | 4998 |  | 5,00 | 42,24 | 211,1 | S 235 | SLOUP |
| IPE220 | 1 | 7273 |  | 7,27 | 26,20 | 190,5 | S 235 | PŘÍČLE |
| IPE300 | 1 | 7641 |  | 7,64 | 42,24 | 322,8 | S 235 | PŘÍČLE |
| U160 | 2 | 3555 |  | 7,11 | 18,84 | 134,0 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| U120 | 2 | 3555 |  | 7,11 | 13,35 | 94,9 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| TR ø60x4 | 2 | 4658 |  | 9,32 | 5,55 | 51,7 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| TR ø60x4 | 2 | 4676 |  | 9,35 | 5,55 | 51,9 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| TR ø60x4 | 1 | 4405 |  | 4,41 | 5,55 | 24,4 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| TR ø60x4 | 1 | 4752 |  | 4,75 | 5,55 | 26,4 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| IPE330 | 5 | 5002 |  | 25,01 | 49,15 | 1229,1 | S 355 | SLOUP |
| IPE220 | 1 | 7273 |  | 7,27 | 26,20 | 190,5 | S 235 | PŘÍČLE |
| IPE160 | 1 | 7263 |  | 7,26 | 15,77 | 114,5 | S 235 | PŘÍČLE |
| IPE330 | 1 | 7615 |  | 7,62 | 49,15 | 374,2 | S 355 | PŘÍČLE |
| IPE160 | 1 | 2560 |  | 2,56 | 15,77 | 40,4 | S 235 | SVISLICE |
| L 50x5 | 2 | 4950 |  | 9,90 | 3,77 | 37,3 | S 235 | DIAGONÁLA |
| L 50x5 | 2 | 4253 |  | 8,51 | 3,77 | 32,1 | S 235 | DIAGONÁLA |
| IPE330 | 5 | 3000 |  | 15,00 | 49,15 | 737,2 | S 355 | VÝZTUHA RÁMOVÉHO ROHU |
| IPE330 | 5 | 930 |  | 4,65 | 49,15 | 228,5 | S 355 | VÝZTUHA RÁMOVÉHO ROHU |
| IPE330 | 4 | 7464 |  | 29,86 | 49,15 | 1467,3 | S 355 | PŘÍČLE |
| TR ø51x3 | 4 | 520 |  | 2,08 | 3,77 | 7,8 | S 235 | ZÁVĚS TÁHLA |
| TR ø51x3 | 2 | 916 |  | 1,83 | 3,77 | 6,9 | S 235 | ZÁVĚS TÁHLA |
| IPE300 | 2 | 4998 |  | 10,00 | 42,24 | 422,3 | S 235 | SLOUP |
| IPE300 | 2 | 7495 |  | 14,99 | 42,24 | 633,2 | S 235 | PŘÍČLE |
| MSH 70x70x6 | 4 | 5724 |  | 22,90 | 12,25 | 280,5 | S 235 | ZTUŽIDLO STĚNOVÉ |
| MSH 70x70x6 | 2 | 8324 |  | 16,65 | 12,25 | 203,9 | S 235 | ZTUŽIDLO STĚNOVÉ |
| U80 | 2 | 5660 |  | 11,32 | 8,64 | 97,7 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| U80 | 2 | 4750 |  | 9,50 | 8,64 | 82,0 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| U80 | 4 | 1319 |  | 5,28 | 8,64 | 45,6 | S 235 | VÝMĚNA OKNO |
| U80 | 4 | 4881 |  | 19,52 | 8,64 | 168,6 | S 235 | VÝMĚNA OKNO |
| IPE180 | 1 | 6000 |  | 6,00 | 18,80 | 112,8 | S 235 | VESTAVBA |
| IPE160 | 4 | 3000 |  | 12,00 | 15,77 | 189,3 | S 235 | VAZNICE |
| TR ø60x4 | 8 | 4857 |  | 38,86 | 5,55 | 215,7 | S 235 | STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO |
| TÁHLO ø8 | 10 | 6000 |  | 60,00 | 0,40 | 24,0 | S 235 | VAZNICE |
| TR ø60x4 | 2 | 9355 |  | 18,71 | 5,55 | 103,8 | S 235 | STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO |
| U 100x50x3 | 4 | 1100 |  | 4,40 | 4,44 | 19,5 | S 235 | VÝMENA STŘECHA |
| MSH 100x100x3 | 2 | 2620 |  | 5,24 | 9,22 | 48,3 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| MSH 100x100x3 | 1 | 3040 |  | 3,04 | 9,22 | 28,0 | S 235 | VÝMĚNA VRATA |
| MSH 150x100x5 | 1 | 4995 |  | 5,00 | 18,60 | 92,9 | S 235 | PAŽDÍK |
| U65 | 2 | 852 |  | 1,70 | 7,09 | 12,1 | S 235 | VÝMĚNA VZT VE FASÁDĚ |
| U65 | 2 | 872 |  | 1,74 | 7,09 | 12,4 | S 235 | VÝMĚNA VZT VE FASÁDĚ |
| U65 | 2 | 515 |  | 1,03 | 7,09 | 7,3 | S 235 | VÝMĚNA VZT VE FASÁDĚ |
| P20 | 2 | 220 | 340 | 0,44 | 53,38 | 23,5 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P10 | 2 | 240 | 250 | 0,48 | 19,63 | 9,4 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P20 | 3 | 240 | 370 | 0,72 | 58,09 | 41,8 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P20 | 4 | 340 | 370 | 1,36 | 58,09 | 79,0 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P20 | 1 | 240 | 340 | 0,24 | 53,38 | 12,8 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P10 | 9 | 240 | 250 | 2,16 | 19,63 | 42,4 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P10 | 1 | 250 | 540 | 0,25 | 42,39 | 10,6 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P15 | 5 | 220 | 300 | 1,10 | 35,33 | 38,9 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P15 | 1 | 220 | 240 | 0,22 | 28,26 | 6,2 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P15 | 1 | 310 | 255 | 0,31 | 30,03 | 9,3 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P15 | 1 | 240 | 220 | 0,24 | 25,91 | 6,2 | S 235 | KOTVENÍ SLOUPU |
| P15 | 10 | 150 | 2000 | 1,50 | 235,50 | 353,3 | S 235 | VÝZTUHY, ČELNÍ PLECHY |
| HMOTNOST OCEL | S 235 |  | 7206 | kg | CELKEM | 9007 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 25% | 1801 | kg |  |  |  |  |
| HMOTNOST OCEL | S 355 |  | 4036 | kg | CELKEM | 4440 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 10% | 404 |  |  |  |  |  |
| HMOTNOST CELKEM |  |  |  |  |  | 13447 | kg |  |

Výkaz oceli – vestavba

| Profil | Počet | Délka / Plocha | Šířka | Délka / Plocha | Hmotnost | Hmotnost | Ocel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | na mb | celkem |  |  |
| mm | - | mm / mm2 | mm | m | kg/m | kg | - | - |
| U180 | 4 | 3015 |  | 12,06 | 21,98 | 265,1 | S 235 | SLOUP |
| U160 | 2 | 3015 |  | 6,03 | 18,84 | 113,6 | S 235 | SLOUP |
| U160 | 2 | 2487 |  | 4,97 | 18,84 | 93,7 | S 235 | PŘÍČLE |
| U180 | 2 | 2632 |  | 5,26 | 21,98 | 115,7 | S 235 | PŘÍČLE |
| IPE120 | 2 | 2275 |  | 4,55 | 10,37 | 47,2 | S 235 | STROPNICE |
| IPE160 | 2 | 4325 |  | 8,65 | 15,77 | 136,4 | S 235 | PRŮVLAK |
| U160 | 2 | 5990 |  | 11,98 | 18,84 | 225,7 | S 235 | PRŮVLAK |
| IPE160 | 1 | 1694 |  | 1,69 | 15,77 | 26,7 | S 235 | NOSNÍK |
| U120 | 2 | 437 |  | 0,87 | 13,35 | 11,7 | S 235 | SLOUPEK |
| IPE120 | 1 | 1785 |  | 1,79 | 10,37 | 18,5 | S 235 | STROPNICE |
| IPE80 | 1 | 1785 |  | 1,79 | 6,00 | 10,7 | S 235 | STROPNICE |
| IPE80 | 2 | 655 |  | 1,31 | 6,00 | 7,9 | S 235 | VÝMĚNA STROP |
| TR ø51x3 | 3 | 2717 |  | 8,15 | 3,77 | 30,7 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| TR ø51x3 | 3 | 2724 |  | 8,17 | 3,77 | 30,8 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| TR ø51x3 | 1 | 1785 |  | 1,79 | 3,77 | 6,7 | S 235 | ZTUŽIDLO |
| MSH 150x100x5 | 1 | 5500 |  | 5,50 | 17,75 | 97,6 | S 235 |  |
| MSH 100x100x5 | 1 | 3000 |  | 3,00 | 13,97 | 41,9 | S 235 |  |
| MSH 150x100x5 | 1 | 1550 |  | 1,55 | 17,75 | 27,5 | S 235 |  |
| U200 | 2 | 4507 |  | 9,01 | 25,28 | 227,8 | S 235 | SCHODNICE |
| U200 | 2 | 371 |  | 0,74 | 25,28 | 18,8 | S 235 | SCHODNICE |
| U200 | 2 | 457 |  | 0,91 | 25,28 | 23,1 | S 235 | SCHODNICE |
| U200 | 2 | 5058 |  | 10,12 | 25,28 | 255,7 | S 235 | SCHODNICE |
| HMOTNOST OCEL | S 235 |  | 1834 | kg | CELKEM | 2200 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 20% | 367 | kg |  |  |  |  |
| HMOTNOST OCEL | S 355 |  | 0 | kg | CELKEM | 0 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 10% | 0 |  |  |  |  |  |
| HMOTNOST CELKEM |  |  |  |  |  | 2200 | kg |  |

| VÝKAZ POROROŠTY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil |  | Plocha | Hmotnost |  |
|  |  | m2 | kg / m2 | kg |
| SP 550-34/38-5 |  | 12 | 72,7 | 872,4 |
| SP 340-34/38-3 |  | 11 | 36,5 | 401,5 |
| Schodišťový stupeň pororošt DÉLKA 1000mm, ŠÍŘE 270 mm |  | 30 | 9,1 | 273 |
| Přídavek |  | 10% |  | 155 |
| Hmotnost celkem |  |  |  | 1702 kg |

Výkaz oceli – vaznice a sloupky fasády

| Profil | Počet | Délka / Plocha | Šířka | Délka / Plocha | Hmotnost | Hmotnost | Ocel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | na mb | celkem |  |  |
| mm | - | mm / mm2 | mm | m | kg/m | kg | - | - |
| S275/2,5-S | 11 | 6000 |  | 66,00 | 8,46 | 558,4 | S 350G | VAZNICE |
| U 100x50x3 | 2 | 1100 |  | 2,20 | 4,44 | 9,8 | S 235 | VÝMENA STŘECHA |
| U 210x50x4 | 12 | 6000 |  | 72,00 | 9,24 | 665,3 | S 235 | OKAPOVÁ VAZNICE |
| 2x U162x55x4 | 6 | 6000 |  | 36,00 | 16,10 | 579,6 | S 235 | PAŽDÍK |
| P10 | 78 | 300 | 200 | 23,40 | 15,70 | 367,4 | S 235 | ČELNÍ DESKY |
| HMOTNOST OCEL | S 235 |  | 1622 | kg | CELKEM | 1946 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 20% | 324 | kg |  |  |  |  |
| HMOTNOST OCEL | S 350G |  | 558 | kg | CELKEM | 614 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 10% | 56 |  |  |  |  |  |
| HMOTNOST CELKEM |  |  |  |  |  | 2561 | kg |  |

Výkaz oceli – markýza

| Profil | Počet | Délka / Plocha | Šířka | Délka / Plocha | Hmotnost | Hmotnost | Ocel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | na mb | celkem |  |  |
| mm | - | mm / mm2 | mm | m | kg/m | kg | - | - |
| MSH 80x60x3 | 1 | 5970 |  | 5,97 | 6,31 | 37,7 | S 235 | PODÉLNÍK |
| MSH 80x60x3 | 1 | 2655 |  | 2,66 | 6,31 | 16,8 | S 235 | PODÉLNÍK |
| MSH 80x60x3 | 1 | 3135 |  | 3,14 | 6,31 | 19,8 | S 235 | PODÉLNÍK |
| MSH 80x60x3 | 2 | 2135 |  | 4,27 | 6,31 | 27,0 | S 235 | PŘÍČNÍK |
| MSH 80x60x3 | 1 | 2075 |  | 2,08 | 6,31 | 13,1 | S 235 | PŘÍČNÍK |
| MSH 60x60x3 | 6 | 1840 |  | 11,04 | 5,34 | 59,0 | S 235 | NOSNÍK |
| TR ø51x3 | 3 | 3000 |  | 9,00 | 3,77 | 33,9 | S 235 | TÁHLO |
| P10 | 3 | 1000 | 300 | 3,00 | 23,55 | 70,7 | S 235 | ČELNÍ A KOTEVNÍ DESKY |
| HMOTNOST OCEL | S 235 |  | 278 | kg | CELKEM | 333 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 20% | 56 | kg |  |  |  |  |
| HMOTNOST OCEL | S 355 |  | 0 | kg | CELKEM | 0 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 10% | 0 |  |  |  |  |  |
| HMOTNOST CELKEM |  |  |  |  |  | 333 | kg |  |

Výkaz oceli – prvky použité z demolované haly

| Profil | Počet | Délka / Plocha | Šířka | Délka / Plocha | Hmotnost | Hmotnost | Ocel | Nová hala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | na mb | celkem |  |  |
| mm | - | mm / mm2 | mm | m | kg/m | kg | - | - |
| 2x U162x55x4 | 1 | 2675 |  | 2,68 | 16,10 | 43,1 | S 235 | NADPRAŽÍ VRAT |
| 2x U162x55x4 | 2 | 2030 |  | 4,06 | 16,10 | 65,4 | S 235 | VÝMĚNA OKNO |
| 2x U162x55x4 | 1 | 2280 |  | 2,28 | 16,10 | 36,7 | S 235 | VÝMĚNA OKNO |
| 2x U162x55x4 | 2 | 4945 |  | 9,89 | 16,10 | 159,2 | S 235 | PAŽDÍK |
| 2x U162x55x4 | 6 | 6000 |  | 36,00 | 16,10 | 579,6 | S 235 | PAŽDÍK |
| 2x U162x55x4 | 2 | 4185 |  | 8,37 | 16,10 | 134,8 | S 235 | PAŽDÍK |
| 2x U162x55x4 | 2 | 3662 |  | 7,32 | 16,10 | 117,9 | S 235 | VÝMĚNA OKNO |
| 2x U210x50x4 | 1 | 5609 |  | 5,61 | 18,48 | 103,7 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| 2x U210x50x4 | 1 | 5588 |  | 5,59 | 18,48 | 103,3 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| 2x U210x50x4 | 1 | 5279 |  | 5,28 | 18,48 | 97,6 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| 2x U210x50x4 | 2 | 4435 |  | 8,87 | 18,48 | 163,9 | S 235 | OKAPOVÁ VAZNICE |
| 2x U210x50x4 | 2 | 4750 |  | 9,50 | 18,48 | 175,6 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| 2x U210x50x4 | 13 | 6000 |  | 78,00 | 18,84 | 1469,5 | S 235 | VAZNICE |
| 2x U210x50x4 | 5 | 3000 |  | 15,00 | 18,84 | 282,6 | S 235 | VAZNICE |
| TR ø108x4 | 2 | 10743 |  | 21,49 | 10,30 | 221,3 | S 235 | TÁHLO VAZBA 3 A 4 |
| U162x55x4 | 2 | 2620 |  | 5,24 | 8,05 | 42,2 | S 235 | SLOUPEK U VRAT |
| U162x55x4 | 1 | 955 |  | 0,96 | 8,05 | 7,7 | S 235 | PAŽDÍK |
| U162x55x4 | 1 | 4945 |  | 4,95 | 8,05 | 39,8 | S 235 | PAŽDÍK |
| U162x55x4 | 2 | 2840 |  | 5,68 | 8,05 | 45,7 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| U162x55x4 | 4 | 1900 |  | 7,60 | 8,05 | 61,2 | S 235 | VÝMĚNA STŘECHA |
| U210x50x4 | 2 | 5845 |  | 11,69 | 9,24 | 108,0 | S 235 | SLOUPEK PRO ŽEBŘÍK |
| U210x50x4 | 1 | 5121 |  | 5,12 | 9,24 | 47,3 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| U210x50x4 | 1 | 4752 |  | 4,75 | 9,24 | 43,9 | S 235 | SLOUPEK FASÁDY |
| HMOTNOST OCEL | S 235 |  | 4150 | kg | CELKEM | 4150 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 0% | 0 | kg |  |  |  |  |
| HMOTNOST OCEL | S 355 |  | 0 | kg | CELKEM | 0 | kg |  |
|  | PŘÍDAVEK | 0% | 0 |  |  |  |  |  |
| HMOTNOST CELKEM |  |  |  |  |  | 4150 | kg |  |