Technická specifikace

Název akce: „II/101 Dolní Břežany, průtah“

Místo realizace akce:

ROZSAH STAVBY

Silnice II/101 v intravilánu obce Dolní Břežany v úseku provozního staničení km 16,235– 17,342 km, o celkové délce 1,107 km, uzlové body 1242A029 – 1242A036 – 1242A030 – 1242A031, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/101 v průtahu obcí Dolní Břežany. Celkově se jedná o údržbu 1,107 km vozovky. Objekty zachovávají návrhové prvky stávající komunikace, dle zpracované projektové dokumentace společností PONTEX, s.r.o., PDPS z 11/2018. Stavba bude prováděna v rámci udržovacích prací, vyjádření č. MUCE 33558/2019 OSU ze dne 23.5.2019, vydané Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad -  oddělení dopravy a správy komunikací.

Technický popis stávajících objektů:

Povrch vozovky vykazuje četné poruchy zejména trhliny, hloubkovou korozi a kaverny. Velká část vozovky je ošetřena vysprávkami. Asfaltové souvrství vozovky vykazuje nespojení jednotlivých vrstev a do úrovně 120 mm.

Návrh řešení:

Předmětem stavby je výměna krytu z asfaltového betonu a sanace podkladních vrstev. V rámci stavby dále budou odstraněna stávající ocelová svodidla a v části budou nahrazena svodidly dřevoocelovými. Součástí stavby je kompletní obnova vodorovného a svislého trvalého dopravního značení a rovněž přechodné dopravní značení, které bude po dobu realizace stavby.

Stávající kryt silnice bude odfrézován v tl. 120 mm a nahrazen novými vrstvami směsí asfaltového betonu celkové tl. rovněž 120 mm. Před pokládkou nového krytu vozovky budou provedeny sanace podkladních vrstev v potřebném rozsahu.

Asf. beton pro obrusné vrstvy 	 ACO 11+ 	40 mm

Postřik spojovací 			 PS-CP 	0,35 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy 		ACL 22+ 	80 mm

Postřik spojovací 			PS-CP 		0,60 kg/m2

Konstrukční vrstvy celkem: 			   min. 120mm

Termín realizace: v trvání 9 týdnů

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace: