Příloha D

k dokumentaci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“)

Popis rozhraní pro zastávková tabla

Název veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na modernizaci zastávkového informačního systému Středočeského kraje

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| Název: | Středočeský kraj |
| Sídlo: | Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| IČO/DIČ: | 70891095 / CZ70891095 |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.kr-stredocesky.cz |

Zastoupený:	         Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

| Zástupce zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. |
| Sídlo: | Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
| IČO: | 02476649 / CZ02476649 |

Zastávková tabla 
popis rozhraní

Obsah

1.	Dotaz v protokolu HTTP	4

1.1	Parametry možné zadat do URL	4

2.	XML formát odpovědi	4

2.1	Ukázka	5

2.2	Vysvětlivky	6

# Dotaz v protokolu HTTP

Pro získání obsahu tabla lze použít URL s číslem tabla dle číselníku MPV. Číselník tabel pro předmětné označníky uvedené v příloze č. 2 Závazného vzoru rámcové dohody, dodá zadavatel nejpozději v den zahájení jednotlivých realizačních ETAP. Zmíněná ostrá verze URL bude dodavateli předána ihned po podpisu Rámcové dohody.

Pro potřeby testování byla zřízená následující testovací URL:

http://data.ropid.cz/test/xml_tabla_t.php?cislo={číslo_tabla}

Pro testovací účely bylo v systému MPV vytvořeno také testovací tablo s číslem: 2000000020.

Celá URL adresa pro načítání dat z testovacího tabla je tedy:

http://data.ropid.cz/test/xml_tabla_t.php?cislo=2000000020

Pro potřeby předvedení Funkčního vzorku dle čl. 5.2 přílohy A Kvalifikační dokumentace, této zadávací dokumentace, dodavatel použije testovací tablo a testovací URL definovanou výše.

Při samotné realizaci předmětu plnění této zadávací dokumentace zadavatel dodává, že bude použita ostrá verze URL adresy, kterou bude muset dodavatel implementovat v rámci svého řešení, a to bez dalších vícenákladů.  Tato ostrá verze URL adresy bude dodavateli sdělena po podpisu Rámcové dohody. Dojde pouze ke změně URL adresy, kdy tato změna nebude mít vliv na strukturu dat.

V xml odpovědi budou obsaženy odjezdy ze zastávky a stanovišť definovaných pro příslušné tablo v číselníku MPV.

## Parametry možné zadat do URL

XML s obsahem tabla obsahuje maximálně 15 odjezdů v intervalu do 300 minut. Pokud je potřeba, aby obsahovalo jiný počet odjezdů, lze tento požadavek zadat parametrem. Do URL lze zadat následující parametry:

- pocet – ovlivní maximální počet zobrazených odjezdů. Pokud je počet řádků tabla definován v MPVDesktop správcem, parametr „pocet“ je ignorován.

- t – doplní do xml informaci o druhu dopravního prostředku

- pz – doplní do xml název poslední projeté zastávky

# XML formát odpovědi

Na dotaz: http://data.ropid.cz/test/xml_tabla_t.php?cislo=2000000020&pocet=10&pz=true&t=true

## Ukázka

<TBL cas="2019-03-13T10:17:12" ver="1.0.6968.21947" text="Ověřovací provoz. Bez záruky.">

<t id="2000000020" stan="A" zobraz_stan="False" varianta_odj="0" zast="Jíloviště,Cukrák - test" ciszast="13345">

<o stan="A" lin="100318" alias="318" spoj="35" smer="Jíloviště" odj="2019-03-13T10:17:00+01:00" sled="true" zpoz="0" np="false" nad="false" blik="true" t="Bus" pz="Jíloviště,Cukrák" dd="4" smer_c="13344"/>

<o stan="A" lin="100321" alias="321" spoj="21" smer="Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota" odj="2019-03-13T10:17:00+01:00" sled="true" zpoz="1" np="true" nad="false" blik="true" t="Bus" pz="Praha,Lahovice" dd="4" smer_c="21618"/>

<o stan="A" lin="100317" alias="317" spoj="39" smer="Dobříš,nám." odj="2019-03-13T10:47:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" vvyb="L,U" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="6139"/>

<o stan="A" lin="100318" alias="318" spoj="37" smer="Jíloviště" odj="2019-03-13T10:47:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="13344"/>

<o stan="A" lin="100318" alias="318" spoj="41" smer="Trnová" odj="2019-03-13T11:17:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="36380"/>

<o stan="A" lin="100321" alias="321" spoj="25" smer="Mníšek p.Brdy,náměstí" odj="2019-03-13T11:17:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="false" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="21605"/>

<o stan="A" lin="100317" alias="317" spoj="43" smer="Mníšek p.Brdy,U Šibence" odj="2019-03-13T11:47:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" vvyb="L" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="47040"/>

<o stan="A" lin="100321" alias="321" spoj="31" smer="Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota" odj="2019-03-13T12:17:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" vvyb="L,U" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="21618"/>

<o stan="A" lin="100317" alias="317" spoj="47" smer="Dobříš,nám." odj="2019-03-13T12:47:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="6139"/>

<o stan="A" lin="100318" alias="318" spoj="49" smer="Trnová" odj="2019-03-13T12:47:00+01:00" sled="false" zpoz="0" np="true" nad="false" t="Bus" dd="4" smer_c="36380"/>

</t>

</TBL>

## Vysvětlivky

  - text - ignorujte

  - ver - ignorujte

  - cas	- datum a čas poskytnuté odpovědi ve formátu yyyy-mm-ddThh:mm:ss

  - t - záznam jednoho tabla

  - zast - název tabla

  - ciszast - seznam čísel zastávek podle CIS oddělených čárkou

  - varianta_odj - varianta zobrazení časů odjezdů definovaných pro tablo (0 - 9 zadané v MPVDesktop)

  - zobraz_stan - vlastnost, zda má tablo zobrazovat u odjezdů označení stanoviště (true/false)

- stan - seznam stanovišť všech zastávek tak, jak byla zadána v MPVDesktop bez ohledu na to, zda skutečně existují. Pokud stanoviště specifikována nejsou, pak bude uveden seznam stanovišť platných v daný den. Stanoviště jsou uspořádána, a pokud by se vyskytlo stejné stanoviště u dvou různých zastávek, bude uvedeno v seznamu jen jednou.

- id - číslo tabla

- o - záznam jednoho odjezdu

- stan - stanoviště (označení sloupku), od kterého odjíždí daný spoj

- info - obsahuje text „nejede“, pokud byl spoj provozní změnou zrušen

- np - informace, zda na spoji jede nízkopodlažní vůz (true/false)

- vvyb – další vybavení vozidla (nepovinné, záleží na vyplnění ze strany dopravce); text; čárkami oddělené zkratky dalšího vybavení podle číselníku:

| zkratka | vybavení |
| --- | --- |
| W | Wi-fi připojení |
| U | USB zásuvky pro dobíjení |
| L | Klimatizace |

- zpoz - zpoždění v minutách

0 znamená nulové zpoždění (pokud je položka sled=“true“) nebo neznámé zpoždění (pokud je položka sled=“false“)

- sled - informace, zda se na spoji změřeno zpoždění (true/false)

- odj - pravidelný čas odjezdu dle JŘ

- smer - název konečné zastávky spoje, u končících spojů je text „Spoj zde končí“

- stop - číslo zastávky, které se daný odjezd týká (u autobusů podle CIS JŘ, u vlaků podle SR70). Sází se pouze v případě, kdy se pro dané číslo ZIS slučují odjezdy z více zastávek (uzlů).

- smer_C - číslo CIS konečné zastávky spoje (i u končících spojů)

- spoj - číslo spoje dle CIS

- alias - alternativní číslo linky (třímístné pro linky PID), u vlaku označení vlakové linky

- lin - číslo linky dle CIS

- blik - true, pokud se spoj nachází v oblasti zastávky.

- pz – název poslední projeté (změřené) zastávky

- t – druh dopravního prostředku (Metro, Tram, Bus…) k vlakům se vkládá druh vlaku (Os, Sp, R…)

- dd - kategorie linky v datovém souboru PID.TT

| Metro: 1 |  | Invalid: 10 |
| --- | --- | --- |
| Tramvaj: 2 |  | Smluvni: 11 |
| Bus: 3 |  | Lod: 12 |
| BusReg: 4 |  | Vlak: 13 |
| BusNoc: 5 |  | VlakNAD: 14 |
| TramNoc: 6 |  | NahrTram: 15 |
| Nahradni: 7 |  | BusRegNoc: 16 |
| Lanova: 8 |  | Ostatni: 17 |
| Skolni: 9 |  | Trolejbus: 18 |

  - i - záznam s informačním textem

- stan – čísla zastávek a stanovišť, pro které je text určen

- global - příznak, zda jde o globální informační text (true/false)

- ds - bližší specifikace typu globálního textu…

  - typ řádek… není uvedeno (při global = false)

  - celoplošné = GLOBAL_STATIC

  - celoplošné střídající se = GLOBAL_SWITCHING