# A. Identifikační údaje

A.1. Údaje o stavbě

Název stavby:			Vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram

SO 1 - Víceoborová učebna venkovní

Místo stavby:	Pozemek p.č. 87/5 k.ú. Březové Hory

A.2. Údaje o žadateli

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská 	škola Příbram IV, příspěvková organizace

se sídlem Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

A.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a sídlo projektanta:	Ing. Jindřich Kába – (604 233 174)

Mariánská 355, Příbram IV

Ing. Jaroslav Cikán, CSc.

Druh dokumentace:		Projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby)

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Zemní práce a základy

Zemní práce budou souviset s výkopovými pracemi pro základové konstrukce, kterými jsou základové pasy z prostého betonu. Pod základové pasy bude vložen zemnící pásek hromosvodu.

Před prováděním zemních prací budou vytýčena případná vedení inženýrských sítí. Díle bude sejmuta vrstva ornice, která bude uložena na pozemku investora a později bude použita k terénním úpravám.

Na pozemku investora bude ponechána zemina na provedení konečných zásypů terénních úprav.

Při provádění zemních prací bude projektant přizván k prohlídce základové spáry a při zjištění nekvalitních základových poměrů si vyhrazuje právo základové konstrukce, případně realizační postup upravit podle zjištěných skutečností.

- Nosná konstrukce

Obvodová konstrukce objektu bude z nosných dřevěných hoblovaných prvků (sloupy a vodorovné trámy) s vnějším pobitím hoblovanými prkny. Nosné sloupy budou kotveny do základových patek (pomocí ocelových kotevních prvků). Prostorovou tuhost objektu zajistí vodorovné trámy (doplněné diagonálními vzpěrami).

Dimenze jednotlivých prvků, přesný tvar, způsob kotvení a postup realizace určí dodavatel konstrukce.

Všechny dřevěné prvky budou hoblované a budou opatřené ohrannými a lazurovacími nátěry.

- Zastřešení

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří dřevěný krov sedlové střechy se systémem dvojic krokví osazených na vodorovných trámech a vrcholové vaznici, vzájemně stažených kleštinami. Do spojů kleštin a krokví budou vloženy spojky Buldog (a spoj bude sesvorníkován), do spojů krokví a trámů se vloží spojky Bova.

Dimenze jednotlivých prvků, přesný tvar, způsob kotvení a postup realizace určí dodavatel střešní konstrukce.

Na konstrukci krovu bude vytvořen střešní plášť (difuzní a pojistná folie, bednění z hoblovaných prken, střešní krytina – velkoformátová plechová krytina s reliéfem tašek). Do střešní krytiny budou zakomponovány prvky pro odvětrání střešního pláště – při hřebenu a při okapu (v okapní římse). Při okapu je možné osadit sněhové zachytávače.

Všechny dřevěné prvky budou hoblované a budou opatřené ohrannými a lazurovacími nátěry.

Na střeše bude provedena hromosvodná soustava.

4. Izolace proti vodě, tepelné izolace

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti (a protiradonová izolace) bude zajištěna svařovanými asfaltovými pásy v konstrukci podlahy (s vložkou proti pronikání radonu). Při realizaci protiradonových opatření doporučuji investorovi, aby se obrátil na odbornou firmu, která tato protiradonová opatření kvalitně provede (především spoje izolace a izolaci prostupů). Protiradonová opatření musí být provedena v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy a musí respektovat podmínky pro provedení preventivních opatření, které stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním povolení.

V podlaze učebny bude vložena vrstva podlahového polystyrenu.

5. Výplně otvorů

Okna a vstupní dveře budou dřevěné (z europrofilů), zasklení bude izolační.

6. Klempířské konstrukce

Oplechování parapetů, střešní lemování a okapní žlaby a svody budou z titanzinkového plechu (alt. je možné použít ocelový pozinkovaný/poplastovaný nebo měděný plech).

7. Podlahy

Skladba podlah je naznačena ve výkresové dokumentaci. Nášlapnou vrstvu tvoří litá podlahová stěrka, mrazuvzdorná, protiskluzová.

8. Nátěry

Nátěry budou provedeny vodou ředitelnými barvami, laky a emaily. Odstíny budou určeny v průběhu realizace po dohodě s investorem.

9. Elektroinstalace

Napojení bude provedeno z vnitřního objektového rozvaděče školy (v chodbě objektu). Odtud bude veden zemní kabel po pozemku investora až do nového objektu (do objektové rozvodnice). Napájecí kabely jsou uloženy na uhrabaném dně kabelové rýhy 40 x 80 cm a zahozeny vykopanou zeminou. Při podchodu pod pochozí plochou bude kabel uložen v kabelovém kanálku (chráničce). Kabelový vstup do budovy bude po zatažení kabelů utěsněn proti vniknutí vlhkosti.

Objektová rozvodnice bude plastová a bude osazena na stěně za vstupem.

Elektroinstalace je provedena v soustavě TN-S pomocí třívodičových a pětivodičových kabelů v lištách. Svítidla (žárovková a zářivková) jsou ovládána pomocí spínačů vždy u vstupů do místnosti.

Zásuvkový rozvod je proveden měděným kabelem v lištách. Výška osazení zásuvek je 40 cm nad podlahou.

U vstupu do objektu popř. na jiném vhodném přístupném a viditelném místě bude osazeno tlačítko „total stop“, umožňující odpojení celého objektu od přívodu elektrické energie. Umístění tlačítka bude označeno textovou tabulkou s textem „total stop“.

Na budově bude provedena jímací soustava s pomocnými jímači z drátu FeZn 8 mm. Upevnění jímací tyče na konstrukci musí být izolované od vnitřní kovové vložky.

Veškeré spojení drátů bude provedeno pomocí svorek spojovacích (SS) a na jímací soustavu, případně svody musí být vodivě připojeny kovové konstrukce na střeše a v blízkosti svodů (okapy, oplechování, a pod.) - svorky okapové, křížové a připojovací.

Svody budou osazeny v rozích objektu. I tyto svody jsou provedeny z drátu FeZn 8 mm a budou ukončeny na svorce zkušební ve výšce 180 cm. Dále je svod zaveden na strojený základový zemnič z pásku FeZn 30/4 mm. Svody budou do výšky 170 cm chráněny proti mechanickému poškození ochranným úhelníkem, případně ochrannou trubkou.

Na základový zemnič bude připojena hlavní ochranná přípojnice, na kterou je vodivě připojeno hlavní a pomocné ochranné pospojování vč. nulových svorek v rozvaděčích.

Hromosvod smí realizovat firma mající k tomu oprávnění a musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy i normy ČSN i v předpisech souvisejících.

Instalace musí svým provedením a použitým materiálem odpovídat normám ČSN. Jsou to zejména normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2, a pro hromosvod ČSN EN 62305-1 až 4.

Ochrana před úrazem el. proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-4-54.

Dimenzování vodičů ČSN 33 2000-4-43 ed.2 , 33 2000-5-523 ed.2.

Při práci na el. zařízeních musí být respektována ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2 a vyhláška ČUBP 50/1978 Sb.

Po skončení montáží musí být provedena výchozí revize, která bude součástí předávacího protokolu stavby.

10. Závěr

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy příslušné technologie a ČSN, bezpečnostní předpisy a obecné požadavky na výstavbu.

Veškeré podstatné dispoziční, kvalitativní nebo materiálové změny musí být předem odsouhlaseny projektantem.