# A. Identifikační údaje

A.1. Údaje o stavbě

Název stavby:			Vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram

SO 2 - Ergoterapeutická dílna

Místo stavby:	Objekt školy, Pod šachtami 335, Příbram IV

A.2. Údaje o žadateli

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská 	škola Příbram IV, příspěvková organizace

se sídlem Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

A.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a sídlo projektanta:	Ing. Jindřich Kába – (604 233 174)

Mariánská 355, Příbram IV

Ing. Jaroslav Cikán, CSc.

Druh dokumentace:		Projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby)

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Popis prací

Nová ergoterapeutická učebna vznikne spojením dvou stávajících učeben. Dojde k odstranění stávající sádrokartonové příčky mezi učebnami. Do vzniklého otvoru se umístí posuvné dveře do vnitřního dveřního pouzdra (bude osazeno do nové sádrokartonové příčky), zbylý prostor okolo dveří se zaplní sádrokartonovou příčkou.

Vedle stávajícího umývadla se osadí dřez, provede se jeho napojení na vodu a kanalizaci. V umývadle a ve dřezu bude osazena nová páková baterie s loketním ovládáním. Stěny okolo umývadla a dřezu se opatří keramickým obkladem.

Stávající podlahová krytina (PVC) se odstraní a bude položena nová podlahová krytina - v části keramická dlažba, v části marmoleum. Přechody mezi jednotlivými povrchy a mezi stávající a novou podlahou (v prostoru dveří) budou plynulé, bez výškových rozdílů.

Na části stěny bude proveden keramický obklad (naznačeno ve výkresu).

V nové učebně bude provedena úprava elektroinstalace (doplnění zásuvek 230 V) pro nové vybavení učebny. Dále bude zajištěn přívod pro novou zásuvku 400 V (pro keramickou pec). Dvě stávající zářivky budou odstraněny, provede se úprava stávajícího vedení. Elektroinstalace musí svým provedením a použitým materiálem odpovídat normám ČSN. Jsou to zejména normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2, a pro hromosvod ČSN EN 62305-1 až 4. Ochrana před úrazem el. proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-4-54. Dimenzování vodičů ČSN 33 2000-4-43 ed.2 , 33 2000-5-523 ed.2. Při práci na el. zařízeních musí být respektována ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2 a vyhláška ČUBP 50/1978 Sb. Po skončení montáží musí být provedena výchozí revize, která bude součástí předávacího protokolu stavby.

Z důvodu umístění keramické pece bude jedno ventilační křídlo stávajícího okna upraveno. Skleněná výplň okna se odstraní a nahradí se plnou výplní s otvorem pro napojení potrubí s odvodem teplého vzduchu od pece. Na vnější straně bude otvor zakryt mřížkou.

2. Závěr

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy příslušné technologie a ČSN, bezpečnostní předpisy a obecné požadavky na výstavbu.

Veškeré podstatné dispoziční, kvalitativní nebo materiálové změny musí být předem odsouhlaseny projektantem.